I. Экран и кнопки

Меню, вверх, вниз, подтвердить

Кнопка Menu: выбрать функцию

Кнопка Up: увеличить значение

Клавиша Down: уменьшить значение

Кнопка Enter: подтвердить и сохранить

II. Функции меню

Нажимайте кнопку Menu, чтобы выбрать нужную функцию. Нажимайте Up или Down, чтобы изменить значение функции. Нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.

Таблица функций меню:

| A001 |  | A512 | Изменение кода адреса (A001–A512): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| --- | --- | --- | --- |
| CH03 |  | CH39 | Переключение между каналами CH04, CH11, CH32, CH39: нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| M000 |  | M083 | Встроенные эффекты "три в одном", 84 шт. (M000–M083), нажимайте кнопки Up или Down для переключения, нажмите Enter для сохранения. |
| S000 |  | S255 | Изменение скорости эффектов "три в одном" (S000–S255), нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| M000 |  | M040 | Встроенные промежуточные эффекты белого света, 41 шт. (M000–M040), нажимайте кнопки Up или Down для переключения, нажмите Enter для сохранения. |
| S000 |  | S255 | Изменение скорости промежуточных эффектов белого света (S000–S255), нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| Звук |  | Звук | Режим звукового управления. |
| R255 |  | R000 | Изменение яркости красных светодиодов (R000–R255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| G255 |  | G000 | Изменение яркости зеленых светодиодов (G000–G255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| B255 |  | B000 | Изменение яркости синих светодиодов (B000–B255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| W255 |  | B000 | Изменение яркости белых светодиодов (W000–W255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения. |
| T000 |  |  | Показать температуру, например, T045 означает, что текущая температура устройства составляет 45 °С. Если термистор 10K не установлен, отображается T000. |

III. Режим управления "ведущий-ведомый"

Подключите два или более идентичных устройства к трехжильной сигнальной линии DMX, для каждого устройства задается адресный код в диапазоне A001–A512. Любое устройство может быть ведущим, другие будут ведомыми, они повторяют все эффекты, которые выполняются на ведущем устройстве.

Примечания. 1. В одной группе устройств может быть только одно ведущее устройство. Если ведущих устройств несколько, все устройства будут работать несинхронно.

Если устройств всего два, они оба должны быть ведущими, когда пульт DMX512 выключен.

IV. Настройка устройства

Для любого адресного кода от A001 до A512 удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам. Заводские настройки в основном включают в себя выходную мощность устройства, режим работы вентилятора, температуру срабатывания защиты от перегрева и параметры передачи данных. Сброс к заводским настройкам выполняется при удержании кнопки в течение 5 секунд.

Таблица заводских настроек:

| R255 |  | R032 | Увеличьте или уменьшите ток красных светодиодов (R032–R255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию R200. |
| --- | --- | --- | --- |
| G255 |  | G032 | Увеличьте или уменьшите ток зеленых светодиодов (G032–G255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию G200. |
| B255 |  | B032 | Увеличьте или уменьшите ток синих светодиодов (B032–B255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию B200. |
| W255 |  | W032 | Увеличьте или уменьшите ток белых светодиодов (W032–W255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию W240. |
| FAN0 |  | FAN1 | Настройка вентилятора: запуск вентилятора при поступлении питания на fan0; запуск вентилятора, когда значение Fan1 достигнет заданной температуры защиты от перегрева, нажмите ENTER для сохранения. |
| T040 |  | T070 | Настройка температуры для включения защиты от перегрева, измените значение кнопками UP или DOWN (40–70 °С), нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию 65. |
| Отправить |  | Отправить | Отправить параметры вверх или вниз на все остальные устройства, соединенные трехжильными сигнальными линиями. Для подтверждения удерживайте кнопку MENU 5 секунд, для отмены нажмите кнопку ENTER. |

V. Пульт DMX512

После включения питания будут заданы адресные коды всех устройств, подключенных к пульту DMX512 параллельно трехжильной сигнальной линией. Адресный код адреса перестанет мигать, указывая на то, что сигнал с пульта DMX512 был отправлен на устройства. Управление соответствующими функциями выполняется с пульта DMX512 в соответствии с описание каждого канала.

Описание канала CH04:

| канал | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов |
| 2 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов |
| 3 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов |
| 4 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов |

Описание канала CH11:

| канал | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Полное диммирование |
| 2 | 000-255 | Частота работы эффектов "три в одном" |
| 3 | 000-255 | Режим "три в одном" (подробнее смотрите в разделе VI. "Режим эффектов") |
| 4 | 000-255 | Скорость в режиме "три в одном" |
| 5 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов |
| 6 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов |
| 7 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов |
| 8 | 000-255 | Частота работы белого света |
| 9 | 000-255 | Режим белого света (см. раздел VI. Режим эффектов) |
| 10 | 000-255 | Скорость в режиме белого света |
| 11 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов |

Описание канала CH32:

| канал | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| 2 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| 3 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| 4 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1" |
| 5 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1" |
| 6 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1" |
| … | … | …… |
| 22 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 23 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 24 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 25 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 1. |
| 26 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2. |
| 27 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 3. |
| 28 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 4. |
| 29 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 5. |
| 30 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 6. |
| 31 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7. |
| 32 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7. |

Описание канала CH39:

| канал | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Полное диммирование |
| 2 | 000-255 | Частота работы эффектов "три в одном" |
| 3 | 000-255 | Режим "три в одном" (подробнее см. в разделе VI) |
| 4 | 000-255 | Скорость в режиме "три в одном" |
| 5 | 000-255 | Частота работы белого света |
| 6 | 000-255 | Режим белого света (см. раздел VI. для получения подробной информации) |
| 7 | 000-255 | Скорость в режиме белого света |
| 8 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| 9 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| 10 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1" |
| … | … | …… |
| 29 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 30 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 31 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1" |
| 32 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 1. |
| 33 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2. |
| 34 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 3. |
| 35 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 4. |
| 36 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 5. |
| 37 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 6. |
| 38 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7. |
| 39 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7. |

VI. Режим эффектов

Режим эффекта "три в одном":

| Значение канала | Код режима | Эффект |
| --- | --- | --- |
| 0-2 | 0 | Нет эффекта |
| 3-5 | 1 | Все красные светодиоды включены. |
| 6-8 | 2 | Все зеленые светодиоды включены. |
| 9-11 | 3 | Все синие светодиоды включены. |
| 12-14 | 4 | Все красные и зеленые светодиоды включены. |
| 15-17 | 5 | Все красные и синие светодиоды включены. |
| 18-20 | 6 | Все зеленые и синие светодиоды включены. |
| 21-23 | 7 | Все красные, зеленые синие светодиоды включены. |
| 24-26 | 8 | Код интегрированного режима, циклы 1-7 |
| 27-29 | 9 | Градиент |
| 30-32 | 10 | Изменение |
| 33-35 | 11 | Секция красных светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 36-38 | 12 | Секция зеленых светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 39-41 | 13 | Секция синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 42-44 | 14 | Секция красных и зеленых светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 45-47 | 15 | Секция красных и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 48-50 | 16 | Секция зеленых и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 51-53 | 17 | Секция красных, зеленых и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади" |
| 54-56 | 18 | Код интегрированного режима, циклы 11-17 |
| 57-59 | 19 | Две секции красных светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 60-62 | 20 | Две секции зеленых светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 63-65 | 21 | Две секции синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 66-68 | 22 | Две секции красных и зеленых светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 69-71 | 23 | Две секции красных и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 72-74 | 24 | Две секции зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 75-77 | 25 | Две секции красных, зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади". |
| 78-80 | 26 | Код интегрированного режима, циклы 19-25. |
| 81-83 | 27 | Обновление секции красных светодиодов. |
| 84-86 | 28 | Обновление секции зеленых светодиодов. |
| 87-89 | 29 | Обновление секции синих светодиодов. |
| 90-92 | 30 | Обновление секции красных и зеленых светодиодов. |
| 93-95 | 31 | Обновление секции красных и синих светодиодов. |
| 96-98 | 32 | Обновление секции зеленых и синих светодиодов. |
| 99-101 | 33 | Обновление секции красных, зеленых и синих светодиодов. |
| 102-104 | 34 | Код интегрированного режима, циклы 27-33. |
| 105-107 | 35 | Каждая секция красных светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 108-110 | 36 | Каждая секция зеленых светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 111-113 | 37 | Каждая секция синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 114-116 | 38 | Каждая секция красных и зеленых светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 117-119 | 39 | Каждая секция красных и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 120-122 | 40 | Каждая секция зеленых и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 123-125 | 41 | Каждая секция красных, зеленых и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад. |
| 126-128 | 42 | Код интегрированного режима, циклы 35-41. |
| 129-131 | 43 | Два сегмента красных светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 132-134 | 44 | Два сегмента зеленых светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 135-137 | 45 | Два сегмента синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 138-140 | 46 | Два сегмента красных и зеленых светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 141-143 | 47 | Два сегмента красных и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 144-146 | 48 | Два сегмента зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 147-149 | 49 | Два сегмента красных, зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад. |
| 150-152 | 50 | Код интегрированного режима, циклы 43-49. |
| 153-155 | 51 | Секция красных светодиодов и секция зеленых светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 156-158 | 52 | Секция зеленых светодиодов и секция синих светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 159-161 | 53 | Секция синих светодиодов и секция красных и зеленых светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 162-164 | 54 | Секция красных и зеленых светодиодов и секция красных и синих светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 165-167 | 55 | Секция красных и синих светодиодов и секция зеленых и синих светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 168-170 | 56 | Секция зеленых и синих светодиодов и секция красных, зеленых и синих светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 171-173 | 57 | Секция красных, зеленых и синих светодиодов и секция красных светодиодов выполняют "бег" назад. |
| 174-176 | 58 | Код интегрированного режима, циклы 51-57. |
| 177-179 | 59 | Два сегмента красных светодиодов движутся по квадрату. |
| 180-182 | 60 | Два сегмента зеленых светодиодов движутся по квадрату. |
| 183-185 | 61 | Два сегмента синих светодиодов движутся по квадрату. |
| 186-188 | 62 | Два сегмента красных и зеленых светодиодов движутся по квадрату. |
| 189-191 | 63 | Два сегмента красных и синих светодиодов движутся по квадрату. |
| 192-194 | 64 | Два сегмента зеленых и синих светодиодов движутся по квадрату. |
| 195-197 | 65 | Два сегмента красных, зеленых и синих светодиодов движутся по квадрату. |
| 198-200 | 66 | Код интегрированного режима, циклы 59-65. |
| 201-203 | 67 | Секция красных светодиодов создает "остаточную тень". |
| 204-206 | 68 | Секция зеленых светодиодов создает "остаточную тень". |
| 207-209 | 69 | Секция синих светодиодов создает "остаточную тень". |
| 210-212 | 70 | Секция красных и зеленых светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень". |
| 213-215 | 71 | Секция красных и синих светодиодов создает "остаточную тень". |
| 216-218 | 72 | Секция зеленых и синих светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень". |
| 219-221 | 73 | Секция красных, зеленых и синих светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень". |
| 222-224 | 74 | Код интегрированного режима, циклы 105-111. |
| 225-227 | 75 | "Накопление" в секции красных светодиодов. |
| 228-230 | 76 | "Накопление" в секции зеленых светодиодов. |
| 231-233 | 77 | "Накопление" в секции синих светодиодов. |
| 234-236 | 78 | "Накопление" в секции красных и зеленых светодиодов. |
| 237-239 | 79 | "Накопление" в секции красных и синих светодиодов. |
| 240-242 | 80 | "Накопление" в секции зеленых и синих светодиодов. |
| 243-245 | 81 | "Накопление" в секции красных, зеленых и синих светодиодов. |
| 246-248 | 82 | Код интегрированного режима, циклы 113-119. |
| 249-251 | 87 | "Накопление" разных цветов. |
| 252-254 | 88 | Поток разных цветов. |
| 255 | 89 | Коды режимов 11–81, которые позволяют изменять цвет фона с помощью красного, зеленого и синего. |

Эффекты в режиме белого света:

| Значение канала | Код режима | Эффект |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | 1 | Нет эффекта |
| 6-11 | 2 | Первая белая секция |
| 12-17 | 3 | Вторая белая секция |
| 18-23 | 4 | Третья белая секция |
| 24-29 | 5 | Четвертая белая секция |
| 30-35 | 6 | Пятая белая секция |
| 36-41 | 7 | Шестая белая секция |
| 42-47 | 8 | Седьмая белая секция |
| 48-53 | 9 | Восьмая белая секция |
| 54-59 | 19 | Белая секция движется слева направо. |
| 60-65 | 20 | Белая секция движется справа налево. |
| 66-71 | 23 | Белая секция движется слева направо в стиле "бег лошади". |
| 72-77 | 24 | Две белых секции движутся справа налево в стиле "бег лошади". |
| 78-83 | 27 | Три белых секции движутся слева направо в стиле "бег лошади". |
| 84-89 | 28 | Три белых секции движутся справа налево в стиле "бег лошади". |
| 90-95 | 30 | Белая секция движется вперед-назад. |
| 96-101 | 33 | Две белых секции движутся вперед-назад. |
| 102-107 | 34 | Три белых секции движутся вперед-назад. |
| 108-113 | 37 | Белый хвост сталкивается слева направо. |
| 114-119 | 39 | Белый хвост падает справа налево. |
| 120-125 | 40 | Белый хвост падает слева направо. |
| 126-131 | 43 | Белый хвост падает справа налево. |
| 132-137 | 45 | Белый хвост движется вперед-назад. |
| 138-143 | 47 | Белое пятно обновляется слева направо. |
| 144-149 | 49 | Белое пятно обновляется справа налево. |
| 150-155 | 51 | Каждая белая секция обновляется в середине. |
| 156-161 | 53 | Средняя белая секция обновляется с обоих концов |
| 162-167 | 55 | Каждая белая секция движется вперед-назад. |
| 168-173 | 57 | Белая секция "накапливается" слева направо. |
| 174-179 | 59 | Белая секция "накапливается" справа налево. |
| 180-185 | 61 | Белые волны идут слева направо. |
| 186-191 | 63 | Белые волны идут справа налево. |
| 192-197 | 65 | Каждые две волны белого света сливаются в середине. |
| 198-203 | 67 | Волна белого света разделяется от середины к двум концам. |
| 204-209 | 69 | Белые пятна с интервалом в четыре сегмента движутся вперед-назад. |
| 210-215 | 71 | Четыре сегмента соединяют белые пятна, движущиеся вперед-назад. |
| 216-221 | 73 | Белая секция быстро движется слева направо. |
| 222-227 | 75 | Белая секция быстро движется справа налево. |
| 228-233 | 77 | Градиентный белый свет движется слева направо и ярко светится в конце. |
| 234-239 | 79 | Два белых маятника. |
| 240-245 | 81 | После накопления секции белых светодиодов одна часть гаснет. |
| 246-251 | 87 | Белый пятна сталкиваются с обоих концов и расширяются. |
| 252-255 | 88 | Комплексный режим. |

VII. Технические характеристики

Напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Мощность: 38 В / 280 Вт

Светодиоды: 8645050 трехцветных + 96 белых

Режим управления: DMX512, автономный, ведущий и ведомый, звуковое управление, с функцией RDM.

Каналы: 04, 11, 32, 39

Диммирование: 32-битное линейное диммирование 0–100%

Особенности: 8 + 8 секций с "бегом лошади" + разные цвета + строб

Рабочая температура: от -30 °С до +50 °С

Частота строба: 1–30 Гц

Материал корпуса: черный металл

Режим подключения: вход/выход DMX512, вход/выход питания.

Уровень защиты: IP20