Светодиодная голова типа Spot на 120 Вт + 9 голов типа Wash по 10 Вт

(Управление пикселями)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.

Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.

ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!

ОСТОРОЖНО! Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.

Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:

- обладать нужной квалификацией

- внимательно следовать инструкциям данного руководства

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.

Вы приобрели мощное и универсальное устройство.

Распакуйте устройство. Комплект поставки:

- Кабель питания XLR — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Кронштейн Omega — 1 шт.

Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.

2 Монтаж и установка

2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.

Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.

При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.

Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).

Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.

2.2 Точки монтажа:

Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,

не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.

Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.

2.3 Установка зажима:

Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.

2.4 Подключение контроллера DMX-512

Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX

Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.

120 Ом

120 Ом

Контакт 3

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 2

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ

Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц

Энергопотребление: 245 Вт

Светодиодный источник: 120 Вт белый + 9 светодиодов RGBW 4 в 1 по 10 Вт

Каждым цветом светодиодов RGBW можно управлять отдельно

Угол раскрытия луча: 11° (Spot) / 25° (Wash)

Срок службы лампы: 5000 часов, низкое потребление

Каналы DMX: 4/16/21/25/50

Цветовой круг: 7 цветов + белый

Трафаретное колесо: 6 трафаретов + свободное место

Призма: вращающаяся призма с 3 гранями

Фокус: электронный линейный фокус

Движение: панорамирование на 540 градусов, наклон на 270 градусов

Режим управления: DMX, авто, звук, ведущий/ведомый

Экран: ЖК-дисплей

Масса брутто: 11,8 кг

Размер упаковки: 48x36x32 см

Размеры

4 Функции

4.1 Настройка адреса DMX

С помощью этой функции можно задать нужный адрес DMX с помощью панели управления.

Выберите с помощью кодера.

Нажмите на кодер и задайте адрес DMX, вращая кодер.

Нажмите на кодер для подтверждения.

Нажмите кнопку Mode/Esc, чтобы вернуться в главное меню.

Настройка адреса DMX

Отображение значения DMX 512 для каждого канала

Эта функция позволяет отображать значение DMX 512 для каждого канала. На экране автоматически

появляется канал с изменяющимся значением.

4.2 Режим работы

Устройство поддерживает 16 и 23 канала и принимает сигнал DMX по международному стандарту.

В режиме 【Run】 вы можете выбрать режим 【Master】 [Управление звуком]

[Автоматический запуск Master] [Управление основным звуком] и режим 【Slave】.

4.3 Настройка языка

С помощью этой функции вы можете выбрать язык — английский или китайский.

4.4 Расширенные настройки

Инверсия панорамирования

С помощью этой функции можно изменить направление панорамирования.

Инверсия наклона

С помощью этой функции можно изменить направление 1-го движения наклона.

Инверсия экрана

С помощью этой функции можно изменить направление 2-го движения наклона.

Сброс

Эта функция позволяет сбросить настройки устройства с помощью панели управления. Вы можете выбрать другую функцию сброса, повернув кодер.

Сброс до заводских настроек

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки.

4.5 Состояние системы

Эта функция позволяет узнать время включения, время работы,

текущий режим работы, температуру и версию программного обеспечения.

4.6 Ручное управление

Эта функция позволяет настраивать панорамирование, наклон, и скорость перемещения, а также регулировать яркость, строб и цвет.

5 КАНАЛЫ DMX

5.1 Таблица для 4 каналов

| Канал | Функция | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диммирование устройства Spot | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 2 | Диммирование устройства Wash | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 3 | Автоматическая программа | 000 | - | 005 | Выкл. |
|  |  | 006 | - | 025 | Автоматическая программа 01 Spot + Wash |
|  |  | 026 | - | 045 | Автоматическая программа 02 Spot + Wash |
|  |  | 046 | - | 065 | Автоматическая программа 03 Spot + Wash |
|  |  | 066 | - | 085 | Автоматическая программа 04 Spot + Wash |
|  |  | 086 | - | 105 | Автоматическая программа 05 только Spot |
|  |  | 106 | - | 125 | Автоматическая программа 06 только Spot |
|  |  | 126 | - | 145 | Автоматическая программа 07 только Spot |
|  |  | 146 | - | 165 | Автоматическая программа 08 только Spot |
|  |  | 166 | - | 185 | Автоматическая программа 09 только Wash |
|  |  | 186 | - | 205 | Автоматическая программа 10 только Wash |
|  |  | 206 | - | 225 | Автоматическая программа 11 только Wash |
|  |  | 226 | - | 255 | Автоматическая программа 12 только Wash |
| 4 | Автоматическая скорость | 000 | - | 255 | Автоматическая скорость медленная -> быстрая |

5.2 Таблица для 16 каналов

| Канал | Функция | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 2 | Точное панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 3 | Наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 4 | Точный наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 5 | Диммирование устройства Spot | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 6 | Функции строба Spot | 000 | - | 005 | Включить строб |
|  |  | 006 | - | 010 | Выключить строб |
|  |  | 011 | - | 033 | Пульсация случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 034 | - | 056 | Расширение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 057 | - | 079 | Сужение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 080 | - | 102 | Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый |
|  |  | 103 | - | 127 | Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом) |
|  |  | 128 | - | 250 | Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц |
|  |  | 251 | - | 255 | Включить строб |
| 7 | Цветовой круг | 000 | - | 005 | Цвет выключен (открыт) |
|  |  | 006 | - | 017 | Открыт / Красный |
|  |  | 018 | - | 029 | Красный |
|  |  | 030 | - | 041 | Красный/Оранжевый |
|  |  | 042 | - | 053 | Оранжевый |
|  |  | 054 | - | 065 | Оранжевый/ Зеленый |
|  |  | 066 | - | 077 | Зеленый |
|  |  | 078 | - | 089 | Зеленый/ Средне-синий |
|  |  | 090 | - | 101 | Средне-синий |
|  |  | 102 | - | 113 | Средний синий / Желтый |
|  |  | 114 | - | 125 | Желтый |
|  |  | 126 | - | 137 | Желтый / Голубой |
|  |  | 138 | - | 149 | Голубой |
|  |  | 150 | - | 161 | Голубой / Фиолетовый |
|  |  | 162 | - | 173 | Фиолетовый |
|  |  | 174 | - | 185 | Фиолетовый / Открыт |
|  |  | 186 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение цветового круга Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение цветового круга Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 8 | Трафаретное колесо | 000 | - | 005 | Открыть |
|  |  | 006 | - | 017 | Трафарет 1 — круг с точками |
|  |  | 018 | - | 029 | Трафарет 2 — вихрь |
|  |  | 030 | - | 041 | Трафарет 3 — треугольник |
|  |  | 042 | - | 053 | Трафарет 4 — случайные точки |
|  |  | 054 | - | 065 | Трафарет 5 — голубой многоцветный |
|  |  | 066 | - | 077 | Трафарет 6 — линия |
|  |  | 078 | - | 089 | Открыть |
|  |  | 090 | - | 101 | Тряска трафарета 1 медленно -> быстро |
|  |  | 102 | - | 113 | Тряска трафарета 2 медленно -> быстро |
|  |  | 114 | - | 125 | Тряска трафарета 3 медленно -> быстро |
|  |  | 126 | - | 137 | Тряска трафарета 4 медленно -> быстро |
|  |  | 138 | - | 149 | Тряска трафарета 5 медленно -> быстро |
|  |  | 150 | - | 161 | Тряска трафарета 6 медленно -> быстро |
|  |  | 162 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение трафаретного колеса Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение трафаретного колеса Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 9 | Вращение трафарета | 000 | - | 005 | Вращение трафарета Выкл. |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение трафарета 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения трафарета |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 10 | Фокус | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 11 | Вращение круга с призмами | 000 | - | 005 | Призма выключена |
|  |  | 006 | - | 128 | Призма включена (без вращения) |
|  |  | 129 | - | 255 | Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке |
| 12 | Диммирование устройства Wash | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 13 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 14 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 15 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 16 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |

5.3 Таблица для 21 канала

| Канал | Функция | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 2 | Точное панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 3 | Наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 4 | Точный наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 5 | Диммирование устройства Spot | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 6 | Функции строба Spot | 000 | - | 005 | Включить строб |
|  |  | 006 | - | 010 | Выключить строб |
|  |  | 011 | - | 033 | Пульсация случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 034 | - | 056 | Расширение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 057 | - | 079 | Сужение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 080 | - | 102 | Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый |
|  |  | 103 | - | 127 | Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом) |
|  |  | 128 | - | 250 | Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц |
|  |  | 251 | - | 255 | Включить строб |
| 7 | Цветовой круг | 000 | - | 005 | Цвет выключен (открыт) |
|  |  | 006 | - | 017 | Открыт / Красный |
|  |  | 018 | - | 029 | Красный |
|  |  | 030 | - | 041 | Красный/Оранжевый |
|  |  | 042 | - | 053 | Оранжевый |
|  |  | 054 | - | 065 | Оранжевый/ Зеленый |
|  |  | 066 | - | 077 | Зеленый |
|  |  | 078 | - | 089 | Зеленый/ Средне-синий |
|  |  | 090 | - | 101 | Средне-синий |
|  |  | 102 | - | 113 | Средний синий / Желтый |
|  |  | 114 | - | 125 | Желтый |
|  |  | 126 | - | 137 | Желтый / Голубой |
|  |  | 138 | - | 149 | Голубой |
|  |  | 150 | - | 161 | Голубой / Фиолетовый |
|  |  | 162 | - | 173 | Фиолетовый |
|  |  | 174 | - | 185 | Фиолетовый / Открыт |
|  |  | 186 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение цветового круга Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение цветового круга Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 8 | Трафаретное колесо | 000 | - | 005 | Открыть |
|  |  | 006 | - | 017 | Трафарет 1 — круг с точками |
|  |  | 018 | - | 029 | Трафарет 2 — вихрь |
|  |  | 030 | - | 041 | Трафарет 3 — треугольник |
|  |  | 042 | - | 053 | Трафарет 4 — случайные точки |
|  |  | 054 | - | 065 | Трафарет 5 — голубой многоцветный |
|  |  | 066 | - | 077 | Трафарет 6 — линия |
|  |  | 078 | - | 089 | Открыть |
|  |  | 090 | - | 101 | Тряска трафарета 1 медленно -> быстро |
|  |  | 102 | - | 113 | Тряска трафарета 2 медленно -> быстро |
|  |  | 114 | - | 125 | Тряска трафарета 3 медленно -> быстро |
|  |  | 126 | - | 137 | Тряска трафарета 4 медленно -> быстро |
|  |  | 138 | - | 149 | Тряска трафарета 5 медленно -> быстро |
|  |  | 150 | - | 161 | Тряска трафарета 6 медленно -> быстро |
|  |  | 162 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение трафаретного колеса Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение трафаретного колеса Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 9 | Вращение трафарета | 000 | - | 005 | Вращение трафарета Выкл. |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение трафарета 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения трафарета |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 10 | Фокус | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 11 | Вращение круга с призмами | 000 | - | 005 | Вращение трафарета Выкл. |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение трафарета 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения трафарета |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 12 | Диммирование устройства Wash | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 13 | Функции строба Wash | 000 | - | 005 | Включить строб |
|  |  | 006 | - | 010 | Выключить строб |
|  |  | 011 | - | 033 | Пульсация случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 034 | - | 056 | Расширение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 057 | - | 079 | Сужение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 080 | - | 102 | Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый |
|  |  | 103 | - | 127 | Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом) |
|  |  | 128 | - | 250 | Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц |
|  |  | 251 | - | 255 | Включить строб |
| 14 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 15 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 16 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 17 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 18 | Цветовой макрос (переопределяет RGBW) и скачки цвета и затухание цвета | 000 | - | 005 | Цвет выключен |
|  |  | 006 | - | 013 | Красный |
|  |  | 014 | - | 021 | Янтарный |
|  |  | 022 | - | 029 | Желтый теплый |
|  |  | 030 | - | 037 | Желтый |
|  |  | 038 | - | 045 | Зеленый |
|  |  | 046 | - | 053 | Бирюзовый |
|  |  | 054 | - | 061 | Голубой |
|  |  | 062 | - | 069 | Синий |
|  |  | 070 | - | 077 | Лавандовый |
|  |  | 078 | - | 085 | Розовато-лиловый |
|  |  | 086 | - | 093 | Пурпурный |
|  |  | 094 | - | 101 | Розовый |
|  |  | 102 | - | 109 | Теплый белый |
|  |  | 110 | - | 117 | Белый |
|  |  | 118 | - | 125 | Холодный белый |
|  |  | 126 | - | 127 | Остановка скачков цвета |
|  |  | 128 | - | 191 | Скорость скачков цвета медленная -> быстрая / Цвет 1 -> 12 |
|  |  | 192 | - | 255 | Скорость обесцвечивания медленная -> быстрая / Цвет 1 -> 12 |
| 19 | Макрос панорамирования/наклона | 000 | - | 005 | Выкл. |
|  |  | 006 | - | 040 | Панорамирование "маленькое > большое" |
|  |  | 041 | - | 075 | Наклон "маленький > большой" |
|  |  | 076 | - | 110 | Панорамирование / наклон "маленький > большой" |
|  |  | 111 | - | 145 | Панорамирование / наклон (инверсия) "маленький > большой" |
|  |  | 146 | - | 180 | Круг "маленький > большой" |
|  |  | 181 | - | 215 | Круг (инверсия) "маленький > большой" |
|  |  | 216 | - | 255 | Случайный эффект "маленький > большой" |
| 20 | Скорость панорамирования/наклона | 000 | - | 255 | Панорамирование/наклон быстро -> медленно |
| 21 | Настройки устройства | 000 | - | 005 | Не используется |
|  |  | 006 | - | 022 | Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 023 | - | 039 | Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 040 | - | 056 | Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 057 | - | 073 | Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 074 | - | 090 | Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 091 | - | 107 | Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 108 | - | 124 | Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 125 | - | 141 | Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 142 | - | 158 | Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 159 | - | 175 | Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 176 | - | 192 | Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 193 | - | 209 | S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 210 | - | 226 | Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 227 | - | 243 | Сброс только головы (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 244 | - | 250 | Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 251 | - | 255 | Не используется |

5.4 Таблица для 25 каналов

| Канал | Функция | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 2 | Точное панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 3 | Наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 4 | Точный наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 5 | Диммирование устройства Spot | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 6 | Функции строба Spot | 000 | - | 005 | Включить строб |
|  |  | 006 | - | 010 | Выключить строб |
|  |  | 011 | - | 033 | Пульсация случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 034 | - | 056 | Расширение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 057 | - | 079 | Сужение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 080 | - | 102 | Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый |
|  |  | 103 | - | 127 | Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом) |
|  |  | 128 | - | 250 | Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц |
|  |  | 251 | - | 255 | Включить строб |
| 7 | Цветовой круг | 000 | - | 005 | Цвет выключен (открыт) |
|  |  | 006 | - | 017 | Открыт / Красный |
|  |  | 018 | - | 029 | Красный |
|  |  | 030 | - | 041 | Красный/Оранжевый |
|  |  | 042 | - | 053 | Оранжевый |
|  |  | 054 | - | 065 | Оранжевый/ Зеленый |
|  |  | 066 | - | 077 | Зеленый |
|  |  | 078 | - | 089 | Зеленый/ Средне-синий |
|  |  | 090 | - | 101 | Средне-синий |
|  |  | 102 | - | 113 | Средний синий / Желтый |
|  |  | 114 | - | 125 | Желтый |
|  |  | 126 | - | 137 | Желтый / Голубой |
|  |  | 138 | - | 149 | Голубой |
|  |  | 150 | - | 161 | Голубой / Фиолетовый |
|  |  | 162 | - | 173 | Фиолетовый |
|  |  | 174 | - | 185 | Фиолетовый / Открыт |
|  |  | 186 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение цветового круга Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение цветового круга Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 8 | Трафаретное колесо | 000 | - | 005 | Открыть |
|  |  | 006 | - | 017 | Трафарет 1 — круг с точками |
|  |  | 018 | - | 029 | Трафарет 2 — вихрь |
|  |  | 030 | - | 041 | Трафарет 3 — треугольник |
|  |  | 042 | - | 053 | Трафарет 4 — случайные точки |
|  |  | 054 | - | 065 | Трафарет 5 — голубой многоцветный |
|  |  | 066 | - | 077 | Трафарет 6 — линия |
|  |  | 078 | - | 089 | Открыть |
|  |  | 090 | - | 101 | Тряска трафарета 1 медленно -> быстро |
|  |  | 102 | - | 113 | Тряска трафарета 2 медленно -> быстро |
|  |  | 114 | - | 125 | Тряска трафарета 3 медленно -> быстро |
|  |  | 126 | - | 137 | Тряска трафарета 4 медленно -> быстро |
|  |  | 138 | - | 149 | Тряска трафарета 5 медленно -> быстро |
|  |  | 150 | - | 161 | Тряска трафарета 6 медленно -> быстро |
|  |  | 162 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение трафаретного колеса Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение трафаретного колеса Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 9 | Вращение трафарета | 000 | - | 005 | Вращение трафарета Выкл. |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение трафарета 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения трафарета |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 10 | Фокус | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 11 | Вращение круга с призмами | 000 | - | 005 | Призма выключена |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение призмы 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения призмы |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение призмы быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 12 | Выбор узора (влияет только на диммер узора) | 000 | - | 005 | Узор выключен (активирован только цвет узора, цвет фона не работает) |
|  |  | 006 | - | 030 | Узор 1 |
|  |  | 031 | - | 055 | Узор 2 |
|  |  | 056 | - | 080 | Узор 3 |
|  |  | 081 | - | 105 | Узор 4 |
|  |  | 106 | - | 130 | Узор 5 |
|  |  | 131 | - | 155 | Узор 6 |
|  |  | 156 | - | 180 | Узор 7 |
|  |  | 181 | - | 205 | Узор 8 |
|  |  | 206 | - | 230 | Узор 9 |
|  |  | 231 | - | 255 | Узор 10 |
| 13 | Скорость узора | 000 | - | 005 | Остановка узора на 0° |
|  |  | 006 | - | 019 | Положение узора 40° |
|  |  | 020 | - | 033 | Положение узора 80° |
|  |  | 034 | - | 047 | Положение узора 120° |
|  |  | 048 | - | 061 | Положение узора 160° |
|  |  | 062 | - | 075 | Положение узора 200° |
|  |  | 076 | - | 089 | Положение узора 240° |
|  |  | 090 | - | 103 | Положение узора 280° |
|  |  | 104 | - | 117 | Положение узора 320° |
|  |  | 118 | - | 128 | Положение узора 360° |
|  |  | 129 | - | 191 | Скорость узора, быстро -> медленно, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка узора |
|  |  | 193 | - | 255 | Скорость узора, медленно -> быстро, против часовой стрелки |
| 14 | Диммер узора | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 15 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 16 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 17 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 18 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 19 | Диммер фона | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 20 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 21 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 22 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 23 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 24 | Скорость панорамирования/наклона | 000 | - | 255 | Панорамирование/наклон быстро -> медленно |
| 25 | Настройки устройства | 000 | - | 005 | Не используется |
|  |  | 006 | - | 022 | Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 023 | - | 039 | Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 040 | - | 056 | Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 057 | - | 073 | Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 074 | - | 090 | Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 091 | - | 107 | Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 108 | - | 124 | Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 125 | - | 141 | Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 142 | - | 158 | Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 159 | - | 175 | Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 176 | - | 192 | Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 193 | - | 209 | S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 210 | - | 226 | Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 227 | - | 243 | Сброс только головы (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 244 | - | 250 | Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 251 | - | 255 | Не используется |

5.5 Таблица для 50 каналов

| Канал | Функция | Значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 2 | Точное панорамирование | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 3 | Наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 4 | Точный наклон | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 5 | Диммирование устройства Spot | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 6 | Функции строба Spot | 000 | - | 005 | Включить строб |
|  |  | 006 | - | 010 | Выключить строб |
|  |  | 011 | - | 033 | Пульсация случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 034 | - | 056 | Расширение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 057 | - | 079 | Сужение случайным образом, медленно -> быстро |
|  |  | 080 | - | 102 | Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый |
|  |  | 103 | - | 127 | Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом) |
|  |  | 128 | - | 250 | Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц |
|  |  | 251 | - | 255 | Включить строб |
| 7 | Цветовой круг | 000 | - | 005 | Цвет выключен (открыт) |
|  |  | 006 | - | 017 | Открыт / Красный |
|  |  | 018 | - | 029 | Красный |
|  |  | 030 | - | 041 | Красный/Оранжевый |
|  |  | 042 | - | 053 | Оранжевый |
|  |  | 054 | - | 065 | Оранжевый/ Зеленый |
|  |  | 066 | - | 077 | Зеленый |
|  |  | 078 | - | 089 | Зеленый/ Средне-синий |
|  |  | 090 | - | 101 | Средне-синий |
|  |  | 102 | - | 113 | Средний синий / Желтый |
|  |  | 114 | - | 125 | Желтый |
|  |  | 126 | - | 137 | Желтый / Голубой |
|  |  | 138 | - | 149 | Голубой |
|  |  | 150 | - | 161 | Голубой / Фиолетовый |
|  |  | 162 | - | 173 | Фиолетовый |
|  |  | 174 | - | 185 | Фиолетовый / Открыт |
|  |  | 186 | - | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение цветового круга Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение цветового круга Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 8 | Трафаретное колесо | 000 | - | 005 | Открыть |
|  |  | 006 | - | 017 | Трафарет 1 — круг с точками |
|  |  | 018 | - | 029 | Трафарет 2 — вихрь |
|  |  | 030 | - | 041 | Трафарет 3 — треугольник |
|  |  | 042 | - | 053 | Трафарет 4 — случайные точки |
|  |  | 054 | - | 065 | Трафарет 5 — голубой многоцветный |
|  |  | 066 | - | 077 | Трафарет 6 — линия |
|  |  | 078 | - | 089 | Открыть |
|  |  | 090 | - | 101 | Тряска трафарета 1 медленно -> быстро |
|  |  | 102 | - | 113 | Тряска трафарета 2 медленно -> быстро |
|  |  | 114 | - | 125 | Тряска трафарета 3 медленно -> быстро |
|  |  | 126 | - | 137 | Тряска трафарета 4 медленно -> быстро |
|  |  | 138 | - | 149 | Тряска трафарета 5 медленно -> быстро |
|  |  | 150 | - | 161 | Тряска трафарета 6 медленно -> быстро |
|  |  | 162 |  | 192 | Открыть |
|  |  | 193 | - | 223 | Вращение трафаретного колеса Медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 224 | - | 224 | Вращение трафаретного колеса Остановка |
|  |  | 225 | - | 255 | Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 9 | Вращение трафарета | 000 | - | 005 | Вращение трафарета Выкл. |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение трафарета 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения трафарета |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 10 | Фокус | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 11 | Вращение круга с призмами | 000 | - | 005 | Призма выключена |
|  |  | 006 | - | 128 | Положение призмы 0° ... 540° |
|  |  | 129 | - | 191 | Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке |
|  |  | 192 | - | 192 | Остановка вращения призмы |
|  |  | 193 | - | 255 | Вращение призмы быстро -> медленно, против часовой стрелки |
| 12 | Диммер пикселей 1-9 | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 13 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 14 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 15 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 16 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 17 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 18 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 19 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 20 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 21 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 22 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 23 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 24 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 25 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 26 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 27 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 28 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 29 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 30 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 31 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 32 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 33 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 34 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 35 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 36 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 37 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 38 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 39 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 40 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 41 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 42 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 43 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 44 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 45 | Красный | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 46 | Зеленый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 47 | Синий | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 48 | Белый | 000 | - | 255 | от 0% до 100% |
| 49 | Скорость панорамирования/наклона | 000 | - | 255 | Панорамирование/наклон быстро -> медленно |
| 50 | Настройки устройства | 000 | - | 005 | Не используется |
|  |  | 006 | - | 022 | Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 023 | - | 039 | Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 040 | - | 056 | Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 057 | - | 073 | Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 074 | - | 090 | Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 091 | - | 107 | Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд) |
|  |  | 108 | - | 124 | Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 125 | - | 141 | Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 142 | - | 158 | Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 159 | - | 175 | Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 176 | - | 192 | Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 193 | - | 209 | S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 210 | - | 226 | Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 227 | - | 243 | Сброс только головы (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 244 | - | 250 | Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды) |
|  |  | 251 | - | 255 | Не используется |