Инструкция по эксплуатации полноцветного анимационного

лазера Magic 4 Вт

Благодарим вас за покупку полноцветного анимационного лазера.

Для более эффективного использования данного устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием. Руководство содержит важные рекомендации по технике безопасности и инструкции по эксплуатации. Действуйте строго в соответствии с инструкциями, чтобы избежать ущерба и травм в результате неправильного использования, и сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Каждое из наших устройств прошло тщательные испытания перед отправкой с завода и обеспечивает отличные световые эффекты.

После получения товара обращайтесь с ним осторожно. Проверьте товар на предмет возможных повреждений во время транспортировки. Убедитесь, что вы получили все компоненты:

1.	Один полноцветный анимационный лазер. 2. Шнур питания. 3. Руководство пользователя

Примечания:

1.	Строго следуйте инструкциям для правильной эксплуатации. Компания не несет ответственности, если разборку устройства выполняют неуполномоченные лица.

2.	Это устройство подходит для использования внутри и снаружи помещений. Производитель гарантирует его защиту от воды, влаги, ударов и пыли.

3.	Согласно характеристикам полупроводникового лазера, он стабильно работает при температуре от -10 до +45 °C. После 8 часов непрерывной работы выключите лазер на 10 минут для полного остывания, в противном случае срок службы лазера сократится.

4.	При стационарном монтаже избегайте сильной вибрации или ударов. Не используйте размывание. Расстояние между лазером и освещаемым объектом должно превышать 5 метров.

5.	Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус, чтобы избежать неисправностей.

6.	Убедитесь, что во время работы устройства вентиляционные и вытяжные отверстия не закрыты.

7.	Перед включением питания убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку, и что блок питания надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.

8.	Не включайте/выключайте лазер часто, чтобы избежать сокращения срока его службы, и старайтесь не включать его надолго.

9.	Не удаляйте этикетки, в противном случае производитель не несет ответственности за ремонт.

10. Не смотрите на лазер с близкого расстояния, чтобы избежать опасности.

11.	Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками и не тяните за шнур питания.

12.	Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем.

13.	В случае снижения яркости или иного повреждения полупроводникового лазера обратитесь к производителю.

14.	Обратите внимание, что при повторной транспортировке лучше всего использовать оригинальную упаковку. Обеспечьте защиту устройств от вибрации во время транспортировки.

Предупреждение:

1.	Перед выполнением каких-либо работ по монтажу и техническому обслуживанию убедитесь, что источник питания отключен.

2.	Уровень лазерной опасности этого устройства — IIIB, запрещается смотреть прямо на луч, минимальное расстояние до объекта облучения составляет 5 метров.

3.	Максимальное безопасное время воздействия лазера — десять секунд. Минимальное расстояние между устройством и горючими материалами составляет 5 метров.

4.	Напряжение питания составляет 220/110 В ± 10 %. Если напряжение не соответствует этому диапазону, используйте стабилизатор напряжения, чтобы избежать серьезного снижения срока службы лазера.

Указания по монтажу:

1.	Перед монтажом убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому, и индикатор в логотипе горит.

2.	Требуется профессиональный монтаж, а также безопасная и надежная регулировка угла монтажа.

3.	При монтаже убедитесь, что на расстоянии не менее 5 метров нет легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (декораций и т.д.), а также убедитесь, что расстояние от лазера до стены составляет более 15 см.

4.	Убедитесь, что вентиляторы и вытяжные каналы не заблокированы другим оборудованием или декорациями.

5.	В целях безопасности используйте страховочный трос, который выдерживает вес, в 10 раз превышающий вес лазера.

6.	В целях безопасности очень важно заземлить шнур питания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите техническое обслуживание устройства. При длительном использовании лазера на поверхности объектива скапливается пыль, которая снижает выходную мощность лазера. Используйте бумагу для чистки объективов или спиртовой тампон, смоченный в спирте, для очистки объектива, чтобы добиться оптимальной светоотдачи. Соблюдайте осторожность и не протирайте объектив влажной тканью или другими химическими растворителями. Частота очистки зависит от частоты использования лазера и условий эксплуатации. Рекомендуется чистить объектив каждые 20 дней. Регулярно протирайте поверхность корпуса чистым полотенцем, а также осматривайте и чистите вентиляционные отверстия.

Заявление

Это изделие прошло полные и строгие испытания на заводе, имеет оптимальные рабочие характеристики и полностью упаковано. Пользователи должны строго соблюдать приведенные выше предупреждения и инструкции по эксплуатации. Любые повреждения, вызванные неправильным использованием изделия, не покрываются гарантией. Несоблюдение руководства или условий эксплуатации может привести к травмам, за которые производитель не несет ответственности.

Технические характеристики

Лазер: длина волны красного света 638 нм, мощность 1000 мВт; длина волны зеленого света 520 нм, мощность 1000 мВт; длина волны синего цвета 445 нм, мощность 2 Вт

Гальванометр: 25000 импульсов/с. Угол сканирования: ±30°

Потребляемая мощность: 150 Вт

Напряжение питания: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Режим управления: управление сигналами DMX-512, автономный режим, голосовой режим, режим "главный-подчинённый"

Когда дисплей выключен, нажмите любую клавишу, чтобы показать текущее меню.

Функция: когда дисплей включен, нажмите кнопку нужной функции для возврата в главное меню (цикл вниз).

Подтвердить: нажмите "Подтвердить", чтобы перейти в режим редактирования, но вы перейдете в подменю после нажатия на текущую версию программного обеспечения.

Вверх/вниз: в меню нажимайте кнопки "Вверх" и "Вниз" для перемещения вверх и вниз (без цикла).

1. Инструкции по работе с меню:

| Функция | Подтвердить: после нажатия включится режим редактирования |  | Подтвердить | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вверх/число увеличивается | Вниз/число уменьшается |  |  |

| 2-15 | 7 цветов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 |  | красный |
|  | 4-5 |  | зеленый |
|  | 6-7 |  | синий |
|  | 8-9 |  | желтый |
|  | 10-11 |  | зеленый |
|  | 12-13 |  | фиолетовый |
|  | 14-15 |  | белый |
| 20-33 | 7 цветов (красный, |  | зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый) |
|  |  | смена цветов | основной цвет новый цвет |
|  | 20-21 | 1 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный |
|  | 22-23 | 2 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый |
|  | 24-25 | 3 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий |
|  | 26-27 | 4 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый |
|  | 28-29 | 5 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой |
|  | 30-31 | 6 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый |
|  | 32-33 | 7 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый |

|  |  | смена цветов | основной цвет новый цвет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 192-201 | 1 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный |
|  | 202-211 | 2 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый |
|  | 212-221 | 3 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий |
|  | 222-231 | 4 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый |
|  | 232-241 | 5 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой |
|  | 242-242 | 6 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый |
|  | 252–255 | 7 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый |

27-канальная программа (с SD-картой): (добавлен граничный канал <24> на основе исходных 26 каналов и изменена светоизлучающая часть первого канала на аналоговую с регулируемой яркостью)

Первые 6 каналов можно использовать как простые программы каналов DMX.

Большинство гальванометров перестают работать при выключенном лазере, что позволяет снизить энергопотребление и продлить срок службы гальванометра.

| канал | Функция | Числовое значение | Функция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | Димминг | 0-10 | полностью закрытый |  | 0-10 — минимальная яркость, 255 — стандартная яркость. Эквивалентно альфа-каналу цвета. Также можно назвать прозрачностью. |  |  |
|  |  | 11-255 | яркость |  |  |  |  |
| Канал 2 | Модель/ | 0–63 | 64-127 | 128–191 | 192–255 | сохранить взаимосвязь | сохранить взаимосвязь |
|  |  | выключить свет | Автономная работа (работают первые 6 каналов) | SD | хранение |  |  |
| Канал 3 | трафарет/кадр | 0-249 | значение интервала: 2 | значение интервала: 2 | значение интервала: 2 | Один документ содержит несколько графических элементов/кадров | Одна программа содержит несколько документов |
|  |  | 250-255 | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект. Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются |  |  |

| Канал 4 | список трафаретов/файл | 0-249 | значение интервала: 10 | значение интервала: 10 | значение интервала: 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250-255 | зациклить все | Зациклить канал 5, чтобы задать эффект | Зациклить канал 5, чтобы задать эффект Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются |  |  |
| Канал 5 | список файлов/показать | 0-249 | нет эффекта | значение интервала: 20 | значение интервала: 20 |  |  |
|  |  | 250-255 |  | зациклить все | зациклить все |  |  |
| Канал 6 | Управление/ | 0-4 | Автономный | скорость по умолчанию |  |  |  |
|  |  | 5-127 |  | Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости, от медленной до быстрой |  |  |  |
|  |  | 128-132 | голосовое управление | Чувствительность по умолчанию |  |  |  |
|  |  | 133-255 |  | Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной чувствительности, которая варьируется от низкой до высокой |  |  |  |

TTL

| 128–191 | 7 сплошных цветов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 128-137 | красный |
|  | 138-147 | зеленый |
|  | 148-157 | синий |
|  | 158-167 | желтый |
|  | 168-177 | зеленый |
|  | 178-187 | фиолетовый |
|  | 188-191 | белый |
| 192–255 | 7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый) |  |

|  | Axxx, первая буква "А", далее три цифры, по умолчанию: 10, диапазон: 1-49 означает скорость автономной работы | После подтверждения будет сохранено текущее значение настройки, включая функции и параметры. После сохранения данное состояние будет доступно при следующем включении. В текущем состоянии первый светодиод будет включен, а в не текущем состоянии первый светодиод не будет включен. Если вы нажмете вверх или вниз, параметр изменится и второй светодиод будет мигать, после нажатия клавиши подтверждения второй светодиод будет гореть постоянно. Нажмите кнопку подтверждения еще раз, чтобы выйти | Автономный режим, первый маленький индикатор указывает на то, что текущий режим — автономный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sxxx, первая буква S, далее три цифры, по умолчанию: 5, диапазон: 1-50 означает время задержки тихого выключения лазера. Диапазон 1-25 означает скорость голосового управления. Зависит от выбранной фактической версии. |  | Эффект "голосового управления": при поступлении сигнала голосового управления будет мигать третий светодиод. |
|  | ничего |  | При поступлении сигнала от главного устройства будет мигать четвертый светодиод. Главным могут быть только два вышеперечисленных устройства: "автономное" и "управляемое голосом" |
|  | dxxx, первая буква "d", далее три цифры, по умолчанию: 1, диапазон: 1-512, обозначает код адреса | из режима редактирования, а также "Вверх" и "Вниз" для выбора пунктов меню. | Задайте адресный код dmx, и при поступлении сигнала dmx512 будет мигать четвертый светодиод. |

|  | Три цифры после L: -1 — цикл, 0 — статические изображения с помощью луча, 1 и далее — согласно списку лучей и анимации |  | Список можно изменить с помощью программного обеспечения главного компьютера, и его сортировка также повлияет на выбор некоторых каналов в DMX. В пользовательской программе ILDA можно открыть для просмотра следующие файлы: updata/ex_play.list Для получения более подробной информации изучите файл "Descriptions MX512JLDA Instructions\LDA_user Instructions.docx" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Три цифры после V означают номер версии | После нажатия клавиши подтверждения вы перейдете в подменю "Настройки". | Используется только для удобства идентификации. Параметры не подлежат изменению. |

| Подменю "Настройки" |  | Функция отсутствует, вход в подменю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В S1 нет этого меню | lxxx, первая буква S, далее три цифры, по умолчанию: 1, диапазон: 0-1, 1 означает доступ к ILDA Переключение происходит автоматически, 0 — отключить автоматическое переключение | После подтверждения будет сохранено текущее значение настройки, включая функции и параметры. После сохранения данное состояние будет доступно при следующем включении. В текущем состоянии первый светодиод будет включен, а в не текущем состоянии первый светодиод не будет включен. Если вы нажмете вверх или вниз, параметр изменится и второй светодиод будет мигать, после нажатия клавиши подтверждения второй светодиод будет гореть постоянно. | Удобно не отключать ILDA, а осуществлять переключение между панелью управления и ILDA. |
|  |  | Типы лазеров: rGbO: аналоговый лазер RGB ttL1: лазер TTL |  |  |
|  |  | размер, максимум 100, минимум 2 |  | Минимальное значение не равно 0, чтобы предотвратить возникновение проблем с безопасностью с одним светодиодом |

|  |  | n.xxx, первая буква S, далее три цифры, по умолчанию: 1, диапазон: 1-8, поведение осей XY обычное 1: прямое направление осей XY, 2: прямое направление оси X, обратное направление оси Y, 3: обратное направление осей XY, 4: обратное направление оси X, положительное направление оси Y Постоянный обмен осей XY 5: прямое направление осей XY, 6: прямое направление оси X, обратное направление оси Y, 7: обратное направление осей XY, 8: обратное направление оси X, положительное направление оси Y |  | Настройки ориентации системы влияют как на встроенные графические элементы, так и на направление сигнала ILDA-DB25. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xCxx: Первая цифра означает порядковый номер, C означает канал, последние две цифры означают количество занятых каналов. В стандартной версии программной платы по умолчанию установлено 18 каналов, которые можно поменять на 27 каналов. |  | Можно редактировать несколько типов программ, чтобы выбрать тип канала DMX, и нельзя редактировать один тип канала DMX, связанный с фактической процедурой доставки. Для разных типов каналов существуют разные инструкции (обычно прилагаются). Если их нет, свяжитесь с поставщиком. |

|  |  | Скорость сканирования: 10: 10000 импульсов/с, частота кадров: 40 Гц 15: 15200 импульсов/с, частота кадров: 45 Гц 20: 20400 импульсов/с, частота кадров: 45 Гц 26: 26100 импульсов/с, частота кадров: 45 Гц 29: 29300 импульсов/с, частота кадров: 50 Гц 31: 31300 импульсов/с, частота кадров: 50 Гц 33: 33500 импульсов/с, частота кадров: 50 Гц 36: 3600 импульсов/с, частота кадров: 50 Гц 39: 3900 импульсов/с, частота кадров: 55 Гц 42: 4200 импульсов/с, частота кадров: 55 Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значения последних трех цифр в "nxxx" следующие: 000: не выключать лазер. 001-005: чем больше число, тем больше времени проходит от отключения до выключения лазера. |  | DMX не подает сигнала (отключен или не подключен) о том, следует ли выключать лазер |
|  | rdnn | Включить RDM, 0: отключить, 1: включить После изменения настроек снова включите питание. |  | После включения некоторые пульты DMX могут работать неправильно. |
|  |  | Sxxx, первая буква S, три цифры сзади, по умолчанию: 5, диапазон: 0-50, что указывает на увеличивающееся значение DMX. Эта настройка влияет на подчиненное устройство и DMX. 0: отслеживаемость DMX хорошая, чем больше число, тем лучше соответствие DMX. |  | Увеличивающееся значение сигнала DMX, различные графические элементы имеют соответствующие значения. Обратитесь к фактическому эффекту для получения подробной информации. Обычно используется значение по умолчанию. |

|  |  | 0: отключить функцию RDM, 1: включить функцию RDM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sxxx, первая буква S, далее три цифры, по умолчанию: 0, диапазон: 0-100, 0: нет защиты, (1-100) чем больше значение, тем больше диапазон защиты (низкая чувствительность). |  | Порог защиты |
|  |  | Fxxx, первая буква S, далее три цифры, по умолчанию: 22, диапазон: 0-100. Число представляет пороговое значение действия голосового управления. Если интенсивность звука превышает это пороговое значение, будет отправлен сигнал голосового управления |  | Верхняя красная линия указывает на порог голосового действия, а нижняя средняя желтая линия указывает на диапазон срабатывания |
|  |  |  | Нажмите кнопку сброса для перезапуска | Выполняется сброс, инициализация всех параметров и перезапуск |
|  |  | txxx, буква "t" спереди и три цифры сзади обозначают серийный номер тестового изображения 0: круг, направление, круг 1: ВЕРХ 2: цвет, цвет, круг 3: прямоугольник, квадрат 4: диаграмма красного света 5: диаграмма зеленого света 6: диаграмма синего света 7: диаграмма белого света | Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения около 3 секунд, появится соответствующее меню В этом меню вы можете использовать программатор для записи. | Для этого теста меню цикла обычно не отображается. |

∙ Каналы DMX

| Канал | Функция | Значение | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | Димминг | 0–63 | выключить свет |  |  |  |  |
|  |  | 64-127 | Включить свет | Скорость по умолчанию, влияет на скорость автономного режима и анимации |  |  |  |
|  |  | 128-255 |  | Скорость варьируется от медленной до быстрой, что влияет на скорость автономного режима и анимации. Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости. |  |  |  |
| Канал 2 | Модель | 0-49 | Автономный режим | 1 набор из 3 в каждом интервале |  |  | Группа: соответствует программе/шоу в экранном меню |
|  |  | 50-99 | голосовое управление | 1 набор из 3 в каждом интервале |  |  |  |
|  |  | 100-149 | анимация - хранилище | Каждые 10 элементов — это группа | Количество групп задается в программном обеспечении ILDA на ПК. Руководство находится в папке "lnstructions\DMX5 12JLDA lnstructions" на SD-карте. |  |  |
|  |  | 150-199 | Анимация - SD | 1 набор из 5 в каждом интервале |  |  |  |

|  |  | 200-255 | шаблон | Каждые 10 элементов — это группа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 3 | трафарет/кадр | 0-249 | автономный режим, голосовое управление | Анимация |  | шаблон |  |
|  |  |  | Каждый интервал из 3 соответствует автономному эффекту | Каждый интервал из 3 соответствует анимации |  | Каждый интервал из 3 соответствует статическому шаблону |  |
|  |  | 250-255 | Циклический переход по выбранной группе (выбирается во втором канале) |  |  |  |  |

| Канал | Функция | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал 4 | Строб | 0-10 | без строба |
|  |  | 11-199 | Автоматический строб, скорость от медленной к быстрой |
|  |  | 200-249 | строб с голосовой активацией |
|  |  | 250-255 |  |

| Канал 5 | Выбор цвета | 0-1 | фиксированный цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-15 | 7 сплошных цветов | Цвет через каждые 2 значения |
|  |  | 16-19 | Переключение 7 сплошных цветов |  |
|  |  | 20-33 | 7 цветов (подробности в таблице ниже) | Переключение цвета через каждые 2 значения |
|  |  | 34-37 | Переключение 7 цветов |  |
|  |  | 38-154 | цветная секция | См. документацию к палитре |
|  |  | 155-255 | Поток разных цветов | Фиксированная скорость потока |
| Канал 6 | Режим экрана | 0–63 | обычный экран |  |
|  |  | 64-127 | Подсвеченный экран |  |
|  |  | 128–191 | Сегментированный экран |  |
|  |  | 192–255 | точечный экран |  |
| Канал 7 | Перемещение по X | 0-125 | Ручная настройка положения |  |
|  |  | 126-185 | Автоматическое движение по кругу влево и вправо |  |
|  |  | 186-225 | Автоматический переход, движение по кругу влево и вправо |  |
|  |  | 226-245 | Автоматический случайный переход |  |
|  |  | 246-255 | Нестандартный переход с голосовым управлением |  |
| Канал 8 | Перемещение по Y | 0-125 | Ручная настройка положения |  |

|  |  | 126-185 | Автоматическое циклическое перемещение вверх и вниз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 186-225 | Автоматический переход вверх и вниз по кругу |
|  |  | 226-245 | Автоматический случайный переход |
|  |  | 246-255 | Нестандартный переход с голосовым управлением |
| Канал 9 | увеличение | 0-10 | без масштабирования |
|  |  | 11-87 | Ручное изменение размера |
|  |  | 88-150 | увеличение |
|  |  | 151–200 | уменьшение |
|  |  | 201–255 | Циклический зум |
| Канал 10 | Вращение вокруг оси Y | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-255 | автоматическое вращение |
| Канал 11 | Вращение вокруг оси X | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-255 | автоматическое вращение |
| Канал 12 | Вращение вокруг оси Z | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-192 | Автоматическое вращение по часовой стрелке |
|  |  | 193-255 | Автоматическое вращение против часовой стрелки |
| Канал 13 | Градиент | 0-10 | отсутствие градиента |

|  |  | 10-74 | Ручная настройка градиента |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75-104 | Автоматическое постепенное рисование (увеличение) |
|  |  | 105-144 | Автоматическая градация (уменьшение) |
|  |  | 145-184 | Автоматическое циклические постепенное рисование |
|  |  | 185-224 | Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (увеличение) |
|  |  | 225-255 | Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (уменьшение) |
| Канал 14 | Волна по X | 0-9 | без волн |
|  |  | 10-69 | небольшие волны |
|  |  | 70-129 | волны средней амплитуды |
|  |  | 130-189 | большие волны |
|  |  | 190-255 | самая большая волна |
| Канал 15 | Волна по оси Y | 0-9 | без волн |
|  |  | 10-69 | небольшие волны |
|  |  | 70-129 | волны средней амплитуды |
|  |  | 130-189 | большие волны |
|  |  | 190-255 | самая большая волна |
| Канал 16 | Модуляция красного света | 0-255 | Красный свет от яркого до выключенного |
| Канал 17 | Модуляция зеленого света | 0-255 | Зеленый свет от яркого до выключенного |
| Канал 18 | Модуляция синего света | 0-255 | Синий свет от яркого до выключенного |

Гарантийный талон

В этом изделии используются диоды высокой яркости. Пользователям предоставляется гарантия на один год и пожизненное обслуживание при использовании этого изделия по назначению. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования и стихийных бедствий. Гарантийный талон не требуется при платном обслуживании. Свяжитесь с производителем для возврата изделия на ремонт

| Название изделия: | Дата: | Номер заказа: |
| --- | --- | --- |
| Гарантийный период: |  |  |
| Пользователь: | Адрес: |  |
| Название компании: | Количество: |  |