Название изделия: светодиодный стробоскоп ST400400 Вт

Напряжение: 110–240 В пер. тока, 50–60 Гц

Мощность: 400 Вт

Источник: встроенные светодиоды COB

Количество светодиодов: 4 шт.

Мощность светодиодов: 100 Вт/шт.

Цвет: белый

Цветовая температура: 6500–7200K

Каналы: режим 8/6/2 кан.

Режим управления: DMX/авто/звук

Функции: стробоскоп/освещение/освещение для фотосессий

Скорость стробоскопа: 0–20 с

Упаковка: пенополиэтилен или твердый контейнер

Класс защиты: IP20

Размер: 54*32*20,5 см

Масса: 7,5 кг

СВЕТОДИОДНЫЙ СТРОБОСКОП BRISTAGE ST400 400 Вт

Руководство пользователя

| Режим 8 каналов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Канал | Данные канала | Описание функций |
| CH1 | 0 | Уменьшение яркости |
|  | 1-255 | Увеличение яркости |
| CH2 | 0-4 | Уменьшение скорости строба |
|  | 5-253 | Увеличение скорости строба |
|  | 254-255 | Пиковая скорость строба |
| CH3 | 0-4 | Уменьшение скорости чейза |
|  | 1-255 | Увеличение скорости чейза |
| CH4 | 0-4 | Уменьшение скорости эффекта |
|  | 5-46 | Танцы |
|  | 47-89 | Освещение |
|  | 90-130 | Случайный строб |
|  | 131-170 | Расширение |
|  | 171-214 | Расширение-сужение |
|  | 215-255 | Сужение |
| CH5 | 0-4 | Уменьшение скорости эффекта |
|  | 5-255 | Увеличение скорости эффекта |
| CH6 | 0-4 | Автоматическое уменьшение |
|  | 5-255 | Автоматическое увеличение |
| CH7 | 0-4 | Ослабление звука |
|  | 5-255 | Усиление звука |
| CH8 | 0-4 | Уменьшение яркости освещения |
|  | 5-255 | Увеличение яркости освещения |
| Режим 6 каналов |  |  |
| Канал | Данные канала | Описание функций |
| CH1 | 0-4 | Уменьшение яркости |
|  | 5-255 | Увеличение яркости |
| CH2 | 0-4 | Уменьшение яркости одного светодиода |
|  | 5-255 | Увеличение яркости одного светодиода |
| CH3 | 0-4 | Уменьшение яркости одного светодиода |
|  | 5-255 | Увеличение яркости одного светодиода |
| CH4 | 0-4 | Уменьшение яркости одного светодиода |
|  | 5-255 | Увеличение яркости одного светодиода |
| CH5 | 0-4 | Уменьшение яркости одного светодиода |
|  | 5-255 | Увеличение яркости одного светодиода |
| CH6 | 0-4 | Уменьшение скорости строба |
|  | 5-255 | Увеличение скорости строба |
| Режим 2 каналов |  |  |
| CH1 | 0 | Уменьшение яркости |
|  | 1-255 | Увеличение яркости |
| CH2 | 0-4 | Уменьшение скорости строба |
|  | 5-255 | Увеличение скорости строба |

| <Address> |  | 0-512 | Адрес DMX |
| --- | --- | --- | --- |
| <Display> | <LigtOff> | Ligh | Постоянно горит. |
|  |  | 1Min | Выключение через 1 мин. |
|  |  | 2Min | Выключение через 2 мин. |
|  |  | 3Min | Выключение через 3 мин. |
|  | <MenuBak> | Off | Без возврата |
|  |  | 1Min | Возврат через 1 мин. |
|  |  | 2Min | Возврат через 2 мин. |
|  |  | 3Min | Возврат через 3 мин. |
|  | <LigtFlh> | Оff | Выкл. |
|  |  | Open | Вкл. |
|  | <Retern> |  | Вернуться в главное меню |
| <Special> | <ChuMode> | DMX1 | Режим 1 канала |
|  |  | DMX2 | Режим 6 каналов |
|  |  | DMX3 | Режим 7 каналов |
|  |  | Detn | Режим контроллера |
|  | <RunMode> | Slve | Подчиненный (необходимо выбрать режим DMX) |
|  |  | Mast | Главный |
|  |  | Aotu | Авто |
|  |  | Soud | Звук |
|  | <DmxClea> | Off | Выкл. |
|  |  | Open | Вкл. |
|  | <ResetDf> | Yes | Восстановление настроек по умолчанию |
|  |  | No | Нет |
|  | <Retern> |  | Вернуться в главное меню |
| <Control> | CH01 - CH04 | 0-255 | Ручное управление каналами |
| <ChValue> | CH01 -CH04 | 0-255 | Запрос значения канала |
| <Version> |  | V003 | Версия программного обеспечения |
| Exit |  |  | Выход из меню |

Кнопки S1: возврат в предыдущее меню (<,>, <Sub>)

Кнопки S2: открыть меню (или уменьшить значение) (удерживать 1 с после уменьшения)

Кнопки S3: закрыть меню (или увеличить значение) (удерживать 1 с после увеличения)

Кнопки S4: открыть настройки меню или сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню

<: выбор меню

>: выбор функций

<Sub>: подменю