СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР Magic-6W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Опасно: лазерное излучение! Избегайте попадания прямого или рассеянного света от лазерного изделия класса 4 на глаза или кожу

При съемке избегайте попадания лазерного света в объектив камеры, чтобы предотвратить повреждения.

Благодарим вас за покупку сценического лазера. Для правильной эксплуатации этого изделия внимательно прочитайте руководство перед использованием. Руководство содержит важные рекомендации по технике безопасности и инструкции по эксплуатации. Строго соблюдайте указания, чтобы избежать неправильного использования, травм или ущерба из-за воздействия излучения. Сохраните руководство в надежном месте для последующего использования. Каждое изделие перед отправкой с завода проходит тщательные испытания для обеспечения правильной работы.

При получении изделия проявите внимательность: проверьте, не повреждено ли изделие в процессе транспортировки, убедитесь, что комплект поставки соответствует указанному ниже:

1.	Сценический лазер — 1 шт. 2. Кабель питания — 1 шт. 3. Руководство пользователя — 1 шт.

Примечание:

1.	Строго следуйте инструкциям и правилам эксплуатации. Производитель не несет ответственности в случае разборки изделия без разрешения.

2.	Это изделие подходит для использования внутри помещений и на открытом воздухе и отличается водонепроницаемостью, влагостойкостью, ударопрочностью и пыленепроницаемостью.

3.	Лазер стабильно работает при температуре от -10 до +45 °C и может непрерывно работать в течение 8 часов. По истечении этого времени выключите лазер на 10 минут и дайте ему полностью остыть, в противном случае срок службы лазера уменьшится.

4.	При стационарном монтаже избегайте сильной вибрации или ударов. Не используйте размывание. Расстояние между лазером и освещаемым объектом должно превышать 5 метров.

5.	Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус во избежание неисправности.

6.	Убедитесь, что во время работы устройства вентиляционные и вытяжные отверстия не закрыты.

7.	Перед включением питания убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку, и что блок питания надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.

8.	Не включайте/выключайте лазер часто, чтобы избежать сокращения срока его службы, и старайтесь не включать его надолго.

9.	Не удаляйте этикетки или наклейки, в противном случае производитель не несет ответственности за ремонт.

10. Не смотрите на лазер с близкого расстояния, чтобы избежать опасности.

11.	Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками и не тяните за шнур питания.

12.	Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем.

13.	В случае снижения яркости или иного повреждения полупроводникового лазера обратитесь к производителю.

14.	Обратите внимание, что при повторной транспортировке лучше всего использовать оригинальную упаковку. Обеспечьте защиту устройств от вибрации во время транспортировки.

Предупреждение:

1.	Перед монтажом убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому, и индикатор в логотипе горит.

2.	Монтаж, крепление и регулировку приборов должны выполнять обученные специалисты.

3.	При монтаже оборудования следите за тем, чтобы оно находилось на расстоянии не менее 5 метров от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (декораций и т.д.), а расстояние между приборами и стеной составляло более 15 см.

4.	Убедитесь, что вентилятор и вытяжной канал не заблокированы другим оборудованием или декоративными материалами.

5.	В целях безопасности используйте страховочный трос, который выдерживает вес, в 10 раз превышающий вес лазера.

6.	В целях безопасности очень важно заземлить шнур питания.

Инструкции по монтажу:

1.	Перед монтажом убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому, и индикатор в логотипе горит.

2.	Монтаж, крепление и регулировку приборов должны выполнять обученные специалисты.

3.	При монтаже оборудования следите за тем, чтобы оно находилось на расстоянии не менее 5 метров от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (декораций и т.д.), а расстояние между приборами и стеной составляло более 15 см.

4.	Убедитесь, что вентилятор и вытяжной канал не заблокированы другим оборудованием или декоративными материалами.

5.	В целях безопасности используйте страховочный трос, который выдерживает вес, в 10 раз превышающий вес лазера.

6.	В целях безопасности очень важно выполнить заземление.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание устройства. При длительном использовании лазера на поверхности объектива скапливается пыль, что снижает выходную мощность лазера. Для очистки объектива используйте специальную бумагу или ватный тампон, смоченный в спирте, чтобы увеличить светоотдачу. Будьте осторожны и не протирайте объектив влажной тканью или химическими растворителями. Частота очистки зависит от частоты использования устройства и условий окружающей среды. Рекомендуется проводить очистку каждые 20 дней. Периодически протирайте чистой салфеткой поверхность корпуса, чтобы очистить выпускное отверстие вентилятора.

Заявление

Это устройство прошло полные и тщательные испытания на заводе, которые подтвердили его эксплуатационные характеристики и целостность упаковки. Все пользователи должны строго соблюдать вышеуказанные предупреждения и инструкции по эксплуатации.

Производитель и продавец не несут ответственности в случае повреждения изделия или травм людей вследствие несоблюдения инструкций.

• Технические характеристики

Режим управления: управление сигналами DMX-512, автономный режим, голосовой режим, режим "главный-подчинённый"

Напряжение питания: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Угол расхождения: +/-30°. Скорость сканирования 35000 импульсов/с

Лазер: диодные аналоговые лазеры,

Зеленый: 520 нм - 1,5 Вт, красный: 638 нм - 1,5 Вт, синий: 445 нм - 3 Вт

Режим управления: голосовой, автономный, DMX, ILDA (совместим со всеми основными программами управления лазером)

Каналы: 18/27 каналов

• Параметры в меню

автономные режимы: автоматический, голосовой, список на SD-карте и список в постоянной памяти

онлайн-режимы: выбор различных типов DMX512 с помощью меню

Список на SD-карте: загрузите стандартные файлы ILDA с помощью DMX512 или вручную. На заводе загружено около 400 миллионов файлов ILDA.

Список в постоянной памяти: в памяти можно хранить 16 млн упрощенных файлов ILDA, поддерживается настройка лазерного шоу, поддерживается обновление ПО с помощью SD-карты.

поддерживается разъем DB25 для ILDA, функция защиты обтюратора, а также автоматическое или ручное переключение с помощью меню.

поддерживается одноточечная защита лазера со значением защитного действия (необходим сигнал обратной связи от гальванометра).

голосовое управление: поддерживается, выберите порог срабатывания голосового управления и частотный диапазон.

Пять светодиодных индикаторов:

DMX: мигает при получении сигнала DMX512

Run: мигает во время работы

SD: горит при чтении SD-карты.

ILDA: горит при подключении ILDA (проверьте 4 и 7 контакты на разъеме DB25), мигает при выключении обтюратора (13 контакт DB25 отключен).

Power: индикатор горит при наличии питания

1. Описание меню:

Инструкции по использованию меню:

"Желтый прямоугольник": указывает на выбранный пункт.

"Слово на красном фоне": указывает на текущую операцию или последний выбранный элемент. Вращение ручки: изменить текущее положение или изменить значение.

Нажатие на ручку: перейти в режим редактирования или в следующее меню

Начальный экран выглядит следующим образом: 4 строки и 2 столбца. Формат: "Название меню на английском" + "/" + "Название меню на китайском". Нажмите на ручку, чтобы перейти в соответствующее следующее меню.

| Авто | Список на SD-карте/ |
| --- | --- |
| Звук | exFlash/ |
| DMX: x | Настройка/ |
| Подчиненный | Устройство/ |

DMX: x — это текущий код адреса

Вверху/слева: меню на английском языке, внизу/справа: меню на китайском языке

| Главная | Следующее меню | Пункт | Диапазон | по умолчанию | функция | описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню "Авто" |  | Меню "Авто" |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  |  | Шоу | Макс. 25 | 0 | Выбрать шоу | в следующей строке отображается номер шоу |
|  |  | Показывает название шоу |  | 0: "по умолчанию"/" 1: "Аврора"/" 2: "earthPos"/" 3: "луч из точку"/" 4: "пять точек"/," 5: "треугольник1"/" 6: "треугольник2"/" 7:"линия"/" 8: "круг1"/" 9: "круг 2"/" 10: "прямоугольник 1"/" 11: "прямоугольник 2"/" 12: "кривая",/" 13: "смешивание"/" 14: "пользователь1"/" |  |  |
|  |  | Шаг | Макс. 255 | Цикл | Выбор номера шага | в следующей строке отображается номер шага, DMX512 позволяет получить максимум 128. |
|  |  | Формат — шаг: настройка: доп. идентификатор |  | Выберите номер шага, чтобы получить соответствующий эффект Значение группы и значение дополнительного идентификатора привязаны к номеру шага. |  |  |
|  |  | Скорость | 1-49 | 5 | Скорость | Влияет на скорость воспроизведения эффекта |

| Меню "Звук" |  | Меню "Звук" |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню Прибор включается, если громкость звука превышает значение чувствительности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шоу | Макс. 25 | 0 | Выбрать шоу | в следующей строке отображается номер шоу |
|  |  | Показывает название шоу |  | 0: "по умолчанию"/" 1: "Аврора"/" 2: "earthPos"/" 3: "луч из точку"/" 4: "пять точек"/," 5: "треугольник1"/" 6: "треугольник2"/" 7: "линия"/" 8: "круг 1"/" 9: "круг 2"/" 10: "прямоугольник 1"/" 11: "прямоугольник 2"/" 12:"кривая",/" 13: "смешивание"/" 14: "пользователь1"/" |  |  |
|  |  | Шаг | Макс. 255 | Цикл | Выбор номера шага | в следующей строке отображается номер шага, DMX512 позволяет получить максимум 128. |
|  |  | Формат — шаг: настройка: доп. идентификатор |  | Выберите номер шага, чтобы получить соответствующий эффект Значение группы и значение дополнительного идентификатора привязаны к номеру шага. |  |  |
|  |  | Чувствительность | 1-25 | 5 | Изменить значение чувствительности | Это значение пропорционально амплитуде воздействия |
|  |  | Четкость |  | Удаление шума | Соблюдайте тишину после того, как нажмете на ручку примерно на 1 секунду. |  |

| Меню DMX |  | Меню DMX/ |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню DMX включается на длительное время при получении сигнала dmx512. Прибор включается, если громкость звука превышает значение чувствительности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | 1-6 | 6 26 каналов | DMX | Поддерживается множество типов каналов DMX, включая следующие: "1 12 каналов": простой "2 16 каналов": совместимый AT-S4 "3 16 каналов": совместимый FB4 "4 18 каналов": сбалансированный "5 25B каналов": больше функций "6 27 каналов": добавить диммер и границу на основе каналов 25B |
|  |  | начальный адрес | 1-512 | 1 | Настройка адреса | Начальный адрес DMX512 |
| Меню "Подчиненный" |  | Меню "Подчиненный"/ |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  |  | подчиненный режим |  | подчиненный | используйте кабель DMX для подключения ведущего устройства и всех подчиненных устройств. Главное устройство должно находиться в одном из четырех режимов (авто, звук, список на SD-карте, exFlash). В системе только одно главное устройство, а остальные являются подчиненными, отключите пульт DMX512 |  |
| Программа на SD-карте | Это меню доступно только при установленной SD-карте | Программа на SD-карте/ |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  |  | Шоу | Цикл 0-9 | Цикл | Воспроизведение шоу | Для просмотра шоу, включающего в себя дополнительные файлы, откройте файл "play/play.list" на SD-карте. Используйте программное обеспечение ILdA-user. |
|  |  | Показывает название шоу |  | имя файла в папке для воспроизведения с расширением ".CSV". |  |  |

|  |  | Файл | Макс. 83 | Цикл | Воспроизвести файл | цикл: воспроизведение всех файлов в цикле (0-25): воспроизведение указанного файла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показывает имя файла |  | Имя файла ILDA |  |  |
|  |  | Режим | авто/звук | Авто | Запуск голосом или автоматически |  |
|  |  | Скорость | 1–50 | 1 | Скорость воспроизведения, 1 самая высокая, 50 самая низкая | Воспроизведение текущего файла с фиксированной скоростью. По умолчанию: скорость воспроизведения задается в файле на SD-карте Она не равна скорости сканирования гальванометра. |
| Меню списка exF |  | Меню списка exF |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  |  | Шоу | Макс. 5 | Цикл | Воспроизведение простого шоу | цикл: воспроизведение всех файлов в цикле updata/ ex_play.list: включает гобо, мультфильм, животное, луч, пользовательские |
|  |  | Показывает название шоу |  | должно совпадать с именем файла в папке обновлений с расширением ".CSV" |  |  |
|  |  | Файл | Макс. 25 | Цикл | Воспроизведение простого файла | цикл: воспроизведение всех файлов в цикле (0-25): воспроизведение указанного файла |
|  |  | Показывает имя файла |  | Имя файла ILDA |  |  |
|  |  | Режим | авто/звук | Авто | Запуск голосом или автоматически |  |

|  |  | Скорость | 1–50 | 1 | Скорость воспроизведения, 1 самая высокая, 50 самая низкая | Воспроизведение текущего файла с фиксированной скоростью. По умолчанию: скорость воспроизведения задается в файле на SD-карте Она не равна скорости сканирования гальванометра. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню настройки |  | Меню настройки |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  | Скорость сканирования | Тестовое изображение | Круг |  |  |  |
|  |  |  | СВЕРХУ |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  |  |  |
|  |  |  | прямоугольник |  |  |  |
|  |  | Связь | Да/Нет | Да | привязка параметров или ее отсутствие (по умолчанию привязка включена) | Да: скорость сканирования, предварительное освещение и затемнение зависят от скорости сканирования / скорости сканирования гальванометра. Нет: параметры сканирования гальванометра независимы и на них не влияет скорость сканирования. |
|  |  | Скорость сканирования | "42K7" "39К1" "36К1" "33K5" "31К3" "29К3" "26К1" "20К4" "15К2" “10K" | 33К5 | Скорость сканирования гальванометра | Устройство может фиксировать или ограничивать скорость сканирования гальванометра, Выполните тест скорости сканирования гальванометра (привязка отсутствует, задайте максимальную скорость сканирования). |

|  |  | - Скорость сканирования | 5–50 | 45 | Частота сканирования гальванометра | Максимальная частота кадров в секунду. Не допускайте превышения нормальной частоты кадров при текущей скорости сканирования при воспроизведении простой графики для продления срока службы гальванометра. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - предварительное освещение: | 1–50 | 5 | Задержка перед включением | Задержка перед включением: время перед включением, в течение которого лазер ожидает, пока гальванометр достигнет указанного положения. Возможно, потребуется настроить этот параметр, чтобы точно контролировать эффект отсутствия проводов | Поскольку скорость переключения лазера выше, чем у гальванометра, она связана с минимальным временем срабатывания гальванометра и скоростью вывода сигнала с панели управления |
|  |  | - Гашение: | 1–50 | 2 | Время гашения | Время затемнения, время срабатывания гальванометра перед срабатыванием лазера |  |
|  | DB25-IL DA XY | Зеркальное отражение по Х | Да/Нет | Нет | Зеркальное отражение по Х |  |  |
|  |  | Зеркальное отражение по Y | Да/Нет | Нет | Зеркальное отражение по Y |  |  |

|  |  | Переключение ILDA | Выкл./вкл./авто | Авто | Настройка переключения ILDA | Выкл.: переключение на встроенные эффекты Вкл.: переключение на интерфейс ILDA DB25 Авто: при подключении к DB25 воспроизведение изображений ILDA по интерфейсу DB25. При отключении DB25 воспроизведение встроенных эффектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XY | Мин. размер XY | 0–100 | 2 |  | Предотвращение вреда, причиняемого лазерным светодиодом в течение длительного времени. |
|  |  | Размер XY | 0–100 | 100 | Все размеры | X и Y изменяются одновременно |
|  |  | Размер по X | 0–100 | 100 | Размер по x |  |
|  |  | Размер по Y | 0–100 | 100 | Размер по y |  |
|  |  | Положение по X | 0–100 | 50 | Смещение положения по X |  |
|  |  | Положение по Y | 0–100 | 50 | Смещение положения по Y |  |
|  |  | Зеркальное отражение по Х | Да, Нет | Нет | Зеркальное отражение по Х |  |
|  |  | Зеркальное отражение по Y | Да, Нет | Нет | Зеркальное отражение по Y |  |
|  |  | Поменять местами XY | Да, Нет | Нет | Поменять местами XY |  |
|  | Цвет | Цвет | Один/красный→зеленый, красный→синий, зеленый→красный, зеленый→синий, | RGB | Тип цвета | Красный→зеленый, красный→синий, Зеленый→красный, зеленый→синий, Синий→красный, синий→зеленый, если используется только два лазера, цвет одного лазера перекрывает цвет другого лазера. Например, после использования "красный→зеленый" исходный красный цвет будет перекрывать зеленый. |

|  |  | тип | "черный" "затемнение" "яркий" |  |  | Яркий: затемнение отсутствует, всегда включен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лазер | "аналоговый" TTL" |  |  | аналоговый: все, красный, зеленый, синий. Диапазон: 0–100 TTL: все, красный, зеленый, синий. Диапазон: 0–1 |
|  |  | Все | 0–100 | 100 | Яркость всех цветов | Меняет яркость красного, зеленого и синего при изменении |
|  |  | Красный | 0–100 | 100 | Яркость красного |  |
|  |  | Зеленый | 0–100 | 100 | Яркость зеленого |  |
|  |  | Синий | 0–100 | 100 | Яркость синего |  |
|  | БПФ/Звук | Четкость |  |  | Удаление шума | Соблюдайте тишину после того, как нажмете на ручку примерно на 1 секунду. |
|  |  | Кол-во циклов | 5–30 | 5 | Минимальное значение при подаче голосовой команды | Чем больше, тем слабее. чем меньше, тем лучше слышен голос. |
|  |  | задержка закрытия | 1–50 | 10 | время закрытия после последнего звукового сигнала | Диапазон: 0,1-5 с |

|  |  | Порог | 0–100 | 22 | Пороговый уровень звука | Пороговая громкость голоса отображается красной линией. Когда уровень звука превысит это пороговое значение, будет выдано "событие голосового управления" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная частота | 0–31 | 6 | Частота начала действия | после частоты ритмичного звука Показать желтый цвет |  |
|  |  | конечная частота | 0–31 | 26 | Частота окончания действия | после частоты ритмичного звука Показать желтый цвет |  |
|  | SD | максимальная точка | 100–2500 | 2500 | Максимум точек на кадр | если это значение превышено, оно игнорируется | Максимальное значение для этой платы составляет 2500. Максимальное значение для разных плат разное. Старайтесь учитывать это при выборе файла ILDA, и количество точек не должно превышать этого значения. |

|  |  | разделение кадров | Да, Нет | нет | Разделение кадров | Нет: удалить последующие точки. Да: последующие точки будут сохранены в одном кадре, но графика будет мигать. | Зарезервировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMX [DMX] | Скорость DMX | 0–150 | 15 | Действие DMX с тем же интервалом | 0: полный отклик в режиме реального времени. Чем больше значение, тем больше время ожидания. Скорость DMX будет автоматически изменена при изменении шага DMX, Скорость DMX = шаг DMX * 3. Если вы хотите самостоятельно задать скорость DMX, не задавайте шаг DMX после настройки. |  |
|  |  | Шаг DMX | 0–50 | 5 | Постепенное включение DMX | 0: полный отклик в режиме реального времени. Чем больше значение, тем слабее отклик, тем больше задержка. |  |
|  |  | Нет сигнала | Удерживать Черный 1 Черный 2 Черный 3 Черный 4 Черный 5 |  |  | Время с момента отключения DMX512 до выключения света Удерживать: удерживать свет включенным Чем больше значение, тем больше время |  |
|  | [поймать DMX] | Поймать DMX | 0-512 |  | Зарезервировано | Зарезервировано |  |
|  | Безопасный порог |  | выкл., 1–100 | выкл. | Безопасный порог | Выкл.: без защиты. (1 -100): чем больше значение, тем больше диапазон защиты. |  |

|  | использование обтюратора |  |  | выкл. |  | вкл.: в условиях описаности на обтюратор будет подаваться сигнал низкого уровня. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерполяция |  | Да, Нет | да | Интерполяция | Эта функция нужна для низкой скорости и не нужна для высокой. Интерполяция определяется визуальными эффектами. Также можно выбрать тип DMX512-27 каналов |
| Подробная информация об устройстве |  | Подробная информация об устройстве |  |  | Название | Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню |
|  | Язык |  | 中文/En |  |  |  |
|  | время выключения |  | нет 30 секунд 1 минута 3 минуты 5 минут 10 минут 30 минут 1 час | 5 минут |  | Нет: всегда включен. Время, по истечении которого ЖК-экран выключается после выполнения последней операции. Поверните ручку, и экран снова включится |
|  | СБРОС параметров |  |  |  | Сброс параметров до начальных значений | После сброса устройство перезапустится. |
|  | РЕД. |  | Версия 1.4.1 |  | Номер версии устройства |  |

|  |  |  |  |  | Информация о микросхеме и памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Информация об использовании памяти | История: текущая запись: текущая Использование |
|  |  |  |  |  | информация exFlash |  |
|  | число+дата |  | число |  | Следующее число указывает, сколько раз сохранялась операция |  |
|  |  |  | Данные |  | Время создания программы | Месяц, день, год |

| • Каналы DMX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | Функция | Значение | Описание |  |
| Канал 1 | Димминг | 0–63 | выключить свет |  |
|  |  | 64–127 | Включить свет | Скорость по умолчанию, влияет на скорость автономного режима и анимации |

|  |  | 128-255 |  | Скорость варьируется от медленной до быстрой, что влияет на скорость автономного режима и анимации. Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 2 | Модель | 0-49 | Автономный | 1 набор из 3 в каждом интервале |  |  | Группа: соответствует программе/шоу в экранном меню. |
|  |  | 50-99 | голосовое управление | 1 набор из 3 в каждом интервале |  |  |  |
|  |  | 100-149 | Хранилище анимации | Каждые 10 элементов — это группа | Количество групп задается в программном обеспечении ILDA на стороне ПК. Руководство находится в папке "Instructions\DMX512_ILDA Instructions" на SD-карте |  |  |
|  |  | 150-199 | Анимация - SD | 1 набор из 5 в каждом интервале |  |  |  |
|  |  | 200-255 | шаблон | Каждые 10 элементов — это группа |  |  |  |
| Канал 3 | гобо/кадр | 0-249 | автономный, управление голосом | Анимация |  | шаблон |  |
|  |  |  | Каждый интервал из 3 соответствует автономному эффекту | Каждый интервал из 3 соответствует анимации |  | Каждый интервал из 3 соответствует статическому шаблону |  |
|  |  | 250-255 | Циклический переход по выбранной группе (выбирается во втором канале) |  |  |  |  |

| Канал | Функция | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал 4 | Строб | 0-10 | без строба |
|  |  | 11-199 | Автоматический строб, скорость от медленной к быстрой |

|  |  | 200-249 | строб с голосовой активацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250-255 |  |  |
| Канал 5 | Выбор цвета | 0-1 | фиксированный цвет |  |
|  |  | 2-15 | 7 сплошных цветов | Цвет через каждые 2 значения |
|  |  | 16-19 | Переключение 7 сплошных цветов |  |
|  |  | 20-33 | 7 цветов (подробности в таблице ниже) | Переключение цвета через каждые 2 значения |
|  |  | 34-37 | Переключение 7 цветов |  |
|  |  | 38-154 | цветная секция | См. документацию к палитре |
|  |  | 155-255 | Поток разных цветов | Фиксированная скорость потока |
| Канал 6 | Режим экрана | 0–63 | обычный экран |  |
|  |  | 64–127 | Подсвеченный экран |  |
|  |  | 128–191 | Сегментированный экран |  |
|  |  | 192–255 | точечный экран |  |
| Канал 7 | Перемещение по X | 0-125 | Ручная настройка положения |  |
|  |  | 126-185 | Автоматическое движение по кругу влево и вправо |  |
|  |  | 186-225 | Автоматический переход, движение по кругу влево и вправо |  |
|  |  | 226-245 | Автоматический случайный переход |  |
|  |  | 246-255 | Нестандартный переход с голосовым управлением |  |
| Канал 8 | Перемещение по Y | 0-125 | Ручная настройка положения |  |
|  |  | 126-185 | Автоматическое циклическое перемещение вверх и вниз |  |
|  |  | 186-225 | Автоматический переход вверх и вниз по кругу |  |
|  |  | 226-245 | Автоматический случайный переход |  |
|  |  | 246-255 | Нестандартный переход с голосовым управлением |  |
| Канал 9 | увеличение | 0-10 | без масштабирования |  |
|  |  | 11-87 | Ручное изменение размера |  |
|  |  | 88-150 | увеличение |  |

|  |  | 151–200 | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201–255 | Циклический зум |
| Канал 10 | Вращение вокруг оси Y | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-255 | автоматическое вращение |
| Канал 11 | Вращение вокруг оси X | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-255 | автоматическое вращение |
| Канал 12 | Вращение вокруг оси Z | 0 | без вращения |
|  |  | 1-128 | Ручная регулировка |
|  |  | 129-192 | Автоматическое вращение по часовой стрелке |
|  |  | 193-255 | Автоматическое вращение против часовой стрелки |
| Канал 13 | Градиент | 0-10 | отсутствие градиента |
|  |  | 10-74 | Ручная настройка градиента |
|  |  | 75-104 | Автоматическое постепенное рисование (увеличение) |
|  |  | 105-144 | Автоматическая градация (уменьшение) |
|  |  | 145-184 | Автоматическое циклические постепенное рисование |
|  |  | 185-224 | Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (увеличение) |
|  |  | 225–255 | Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (уменьшение) |
| Канал 14 | Волна по X | 0-9 | без волн |
|  |  | 10-69 | небольшие волны |
|  |  | 70-129 | волны средней амплитуды |
|  |  | 130-189 | большие волны |
|  |  | 190-255 | самая большая волна |

| Канал 15 | Волна по оси Y | 0-9 | без волн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-69 | небольшие волны |
|  |  | 70-129 | волны средней амплитуды |
|  |  | 130-189 | большие волны |
|  |  | 190-255 | самая большая волна |
| Канал 16 | модуляция красного света | 0–255 | Красный свет от яркого до выключенного |
| Канал 17 | Модуляция зеленого света | 0–255 | Зеленый свет от яркого до выключенного |
| Канал 18 | Модуляция синего света | 0–255 | Синий свет от яркого до выключенного |

| 2-15 | 7 цветов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 |  | красный |
|  | 4-5 |  | зеленый |
|  | 6-7 |  | синий |
|  | 8-9 |  | желтый |
|  | 10-11 |  | зеленый |
|  | 12-13 |  | фиолетовый |
|  | 14-15 |  | белый |
| 20-33 | 7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый) |  |  |
|  |  | смена цветов | основной цвет------ измененный цвет |
|  | 20-21 | 1 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный |
|  | 22-23 | 2 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый |
|  | 24-25 | 3 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий |
|  | 26-27 | 4 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый |

|  | 28-29 | 5 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30-31 | 6 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый |
|  | 32-33 | 7 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый |

27-канальная программа (с SD-картой): (добавлен граничный канал <24> на основе исходных 26 каналов и изменена светоизлучающая часть первого канала на аналоговую с регулируемой яркостью)

Первые 6 каналов можно использовать как простые программы каналов DMX.

Большинство гальванометров перестают работать при выключенном лазере, что позволяет снизить энергопотребление и продлить срок службы гальванометра.

| канал | Функция | Числовое значение | Функция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | Димминг | 0-10 | полностью закрытый |  | 0-10 — минимальная яркость, 255 — стандартная яркость. Эквивалентно альфа-каналу цвета. Также можно назвать прозрачностью. |  |  |
|  |  | 11-255 | яркость |  |  |  |  |
| Канал 2 | Модель/ | 0–63 | 64–127 | 128–191 | 192–255 | отношения сдерживания | отношения сдерживания |
|  |  | выключить свет | Автономный эффект (работают первые 6 каналов) | SD | хранение |  |  |
| Канал 3 | трафарет/кадр | 0-249 | значение интервала: 2 | значение интервала: 2 | значение интервала: 2 | Один документ содержит несколько графических изображений/кадров | Одна программа содержит несколько документов |

|  |  | 250-255 | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект | Зациклить канал 4, чтобы задать эффект Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 4 | список гобо/ файл | 0-249 | значение интервала: 10 | значение интервала: 10 | значение интервала: 10 |  |  |
|  |  | 250-255 | зациклить все | Зациклить канал 5, чтобы задать эффект | Зациклить канал 5, чтобы задать эффект. Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются |  |  |
| Канал 5 | список файлов/показать | 0-249 | нет эффекта | значение интервала: 20 | значение интервала: 20 |  |  |
|  |  | 250-255 |  | зациклить все | зациклить все |  |  |
| Канал 6 | Управление/ | 0-4 | Автономный | скорость по умолчанию |  |  |  |
|  |  | 5-127 |  | Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости, от медленной до быстрой |  |  |  |
|  |  | 128-132 | голосовое управление | Чувствительность по умолчанию |  |  |  |
|  |  | 133-255 |  | Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной чувствительности, которая варьируется от низкой до высокой |  |  |  |

| канал | Функция | Числовое значение | Функция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Входной цвет | 0–3 | фиксированный цвет |  |  |  |  |
|  |  | 4–6 | пропуск 8 каналов (цветной рисунок) обесцвечивание | Общее обесцвечивание | Сюда добавляются каналы цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка |  |  |
|  |  | 7–9 |  |  | Сюда добавляются каналы сплошного цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения сплошного цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка |  |  |
|  |  | 10–127 |  | усиление и ослабление | цветная секция | См. документацию к палитре |  |
|  |  | 128–191 |  |  | сплошной цвет | Аналоговый | в палитре должно быть 64 цвета |
|  |  |  |  |  |  | TTL | TTL описывается в следующей таблице цветов: 7-сегментный сплошной цвет |
|  |  | 192–255 |  |  | Цвет | Аналоговый | в палитре должно быть 64 цвета |
|  |  |  |  |  |  | TTL | Для получения информации о TTL обратитесь к следующей таблице цветов: 7-сегментный цвет |
| 8 | Цветной рисунок | 0–63 | Вручную |  | Ослабление |  | Цвет усиления определяется каналом "Входной цвет" Цвет ослабления определяется каналом "Выходной цвет" |
|  |  | 64–127 |  |  | Усиление |  |  |
|  |  | 128–159 | Автоматически |  | Ослабление |  |  |
|  |  | 160–191 |  |  | Усиление |  |  |
|  |  | 192–223 |  |  | Цикл усиления и ослабления |  |  |
|  |  | 224–255 |  |  | усиление и ослабление |  |  |
| 9 | Выходной цвет | 0–3 | ФИКСИРОВАННЫЙ ЦВЕТ |  |  |  |  |

|  |  | 4–6 | пропуск 8 каналов (цветной рисунок) обесцвечивание | Общее обесцвечивание | Сюда добавляются каналы цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7–9 |  |  | Сюда добавляются каналы сплошного цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения сплошного цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка |  |  |
|  |  | 10–127 |  | Усиление и ослабление | цветная секция | См. документацию к палитре |  |
|  |  | 128–191 |  |  | сплошной цвет | Аналоговый | в палитре должно быть 64 цвета |
|  |  |  |  |  |  | TTL | TTL описывается в следующей таблице цветов: 7-сегментный сплошной цвет |
|  |  | 192–255 |  |  | Цвет | Аналоговый | в палитре должно быть 64 цвета |
|  |  |  |  |  |  | TTL | Для получения информации о TTL обратитесь к следующей таблице цветов: 7-сегментный цвет |
| 10 | Перемещение по X | 0 | Ручное перемещение по X |  | Среднее положение по умолчанию |  | То же, что и канал 127/местоположение |
|  |  | 1-255 |  |  | Положение |  | 127/посередине, изображения на обоих концах перевернуты |
| 11 | Автоперемещение по X | 0–84 | Автоперемещение по X |  | Положительное |  | Чем больше значение, тем выше скорость (увеличение или уменьшение зависит от направления, заданного системой). |
|  |  | 85–169 |  |  | Обратное |  |  |
|  |  | 170–255 |  |  | цикл вверх и вниз |  |  |

| 12 | Перемещение по Y | 0 | Перемещение вручную по Y | Среднее положение по умолчанию | То же, что и канал 127/местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-255 |  | Положение | 127/посередине, изображения на обоих концах перевернуты |
| 13 | Автоперемещение по X | 0–84 | Перемещение по Y автоматически | Положительное | Чем больше значение, тем выше скорость (увеличение или уменьшение зависит от направления, заданного системой). |
|  |  | 85–169 |  | Обратное |  |
|  |  | 170–255 |  | цикл вверх и вниз |  |
| 14 | Масштаб | 0 |  | Оригинальный размер |  |
|  |  | 1-127 | Вручную | Размер | 1/макс. |
|  |  | 128–169 | Автоматически | увеличение | Чем больше значение, тем выше скорость |
|  |  | 170–211 |  | уменьшение |  |
|  |  | 212–255 |  | Циклический зум |  |
| 15 | вращение центра | 0–127 | Вручную | вращение |  |
|  |  | 128–191 | Автоматически | Вращение против часовой стрелки | Чем больше значение, тем выше скорость |
|  |  | 192–255 |  | Вращение по часовой стрелке |  |
| 16 | Вращение по X | 0–127 | Вручную | Переворот по X |  |
|  |  | 128–191 | Автоматически | Переворот по X | Чем больше значение, тем выше скорость |
|  |  | 192–255 |  | Переворот по X с деформацией |  |
| 17 | Вращение по Y | 0–127 | Вручную | Переворот по Y |  |
|  |  | 128–191 | Автоматически | Переворот по Y | Чем больше значение, тем выше скорость |
|  |  | 192–255 |  | Переворот по Y с деформацией |  |
| 18 | Волна по X | 0 |  | нет эффекта | Период и амплитуда волны в зависимости от настроек канала "Эталон волны" |
|  |  | 1-127 | Вручную | Волна по X |  |
|  |  | 128–191 | Автоматически | Положительная волна по X |  |
|  |  | 192–255 |  | Обратная волна по X |  |
| 19 | Волна по Y | 0 |  | нет эффекта | Период и амплитуда волны в зависимости от настроек канала "Эталон волны" |
|  |  | 1-127 | Вручную | Волна по оси Y |  |
|  |  | 128–191 | Автоматически | Положительная волна по Y |  |
|  |  | 192–255 |  | Обратная волна по Y |  |

| 20 | Эталон волны | 0–63 | Параметр периода | 1 цикл | Чем больше это значение, тем меньше амплитуда, и в случае автоматических волн малой амплитуды может достигаться более интересный эффект ряби на воде. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64–127 |  | 2 цикла |  |
|  |  | 128–191 |  | 3 цикла |  |
|  |  | 192–255 |  | 4 цикла |  |
| 21 | Показывать точки | 0-9 | Нет |  |  |
|  |  | 10–129 | линейное сканирование | Количество отображаемых точек 30-4 | Чем меньше значение, тем больше точек, тем ниже яркость |
|  |  | 130–191 | точечное сканирование | 16 равномерно распределенных точек | Чем больше значение, тем меньше точек, тем выше яркость |
|  |  | 192–255 |  | 8 равномерно распределенных точек |  |
| 22 | Цветной строб | 0–2 | Всегда горит |  |  |
|  |  | 3–255 | Строб | Чем ближе значение к 255, тем медленнее мигает строб, и каждые 3 значения соответствуют скорости строба. |  |
| 23 | Массив | 0 | массив | нет |  |
|  |  | 1–63 |  | 1 изображение, 8 положений | Это может повлиять на перемещение по оси X или Y (каналы 9–12), в зависимости от положения массива, а использование массивов с несколькими картами ускорит первоначальное перемещение. |
|  |  | 64–127 |  | 2 изображения, 4 положения |  |
|  |  | 128–191 |  | 3 изображения, 3 положения |  |
|  |  | 192–255 |  | 4 изображения, 2 положения |  |
| 24 | Граница | 0–63 | обратное движение вне границ | Мягкое действие с интерполяцией | В условиях одиночного кадра: |
|  |  | 64–127 |  | Действие в реальном времени, без интерполяции |  |

|  |  | 128–191 | Отключение света вне границ | Мягкое действие с интерполяцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 192–255 |  | Действие в реальном времени, без интерполяции |  |
| 25 | красный | 0–255 | Красный свет от яркого до выключенного |  |  |
| 26 | зеленый | 0–255 | Зеленый свет от яркого до выключенного |  |  |
| 27 | синий | 0–255 | Синий свет от яркого до выключенного |  |  |

| TTL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128–191 | 7 сплошных цветов |  |  |  |
|  | 128-137 |  |  | красный |
|  | 138-147 |  |  | зеленый |
|  | 148-157 |  |  | синий |
|  | 158-167 |  |  | желтый |
|  | 168-177 |  |  | зеленый |
|  | 178-187 |  |  | фиолетовый |
|  | 188-191 |  |  | белый |
| 192–255 | 7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый) |  |  |  |
|  |  | смена цветов | основной цвет ------ измененный цвет |  |
|  | 192-201 | 1 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный |  |
|  | 202-211 | 2 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый |  |
|  | 212-221 | 3 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий |  |
|  | 222-231 | 4 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый |  |

|  | 232-241 | 5 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 242-242 | 6 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый |
|  | 252–255 | 7 | Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый |

гарантийный талон

В данном устройстве используется лазер высокой яркости. При соблюдении правил эксплуатации предоставляется гарантия длительностью 1 год и обслуживание в течение срока службы. Гарантия не действует в случае намеренного вмешательства в работу устройства и стихийных бедствий. При возврате устройства по гарантии прикладывайте гарантийный талон.

| Название изделия: | Дата: | Номер заказа: |
| --- | --- | --- |
| Гарантийный период: |  |  |
| Имя пользователя: | Адрес: |  |
| Компания: | Тел.: |  |