СВЕТОДИОДНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ

ГОЛОВА ТИПА SPOT

С МАСШТАБИРОВАНИЕМ

МОЩНОСТЬЮ 250 Вт

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.

Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.

ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!

ОСТОРОЖНО! Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.

Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:

- обладать нужной квалификацией

- внимательно следовать инструкциям данного руководства

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.

Вы приобрели мощное и универсальное устройство.

Распакуйте устройство. Комплект поставки:

- Кабель питания XLR — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Кронштейн Omega — 2 шт.

Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.

2 Монтаж и установка

2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.

Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.

При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.

Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).

Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.

2.2 Точки монтажа:

Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,

не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.

Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.

2.3 Установка зажима:

Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.

(1) Держатели Omega

(2) Зажим

(3) Предохранительный трос

(4) Быстроразъемный фиксатор

(1) Держатели Omega

(2) Зажим

(3) Предохранительный трос

(4) Быстроразъемный фиксатор

2.4 Подключение контроллера DMX-512

Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX

Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.

Контакт 3

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 2

120 Ом

120 Ом

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ

Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц

Энергопотребление: 280 Вт

Каналы DMX: 17/20

Панорамирование: 540° (16 бит) с электрической коррекцией

Наклон: 270° (16 бит) с электрической коррекцией

Цветовой круг: один цветовой круг, 8 цветов

Статические трафареты: 11 трафаретов + пустое место

Вращающиеся трафареты: 7 трафаретов + пустое место

Круг эффектов: призма с 3 гранями, вращение в двух направлениях

Механическая фокусировка оптической системы объектива, угол расрытия луча 7°-35°

Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск/RDM

Диммер: 0–100 %

Строб: 0–20 Гц

Экран: ЖК-дисплей

МАССА И РАЗМЕРЫ

Масса нетто: 13,12 кг

Масса брутто: 15,5 кг

Размер упаковки: 51,5 * 41 * 36 см

4 ФУНКЦИИ МЕНЮ

| АДРЕС | 001-512 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЖИМ | Режим канала | 17 |  |
|  |  | 20 |  |
|  | Управление DMX |  |  |
|  | Автозапуск |  |  |
|  | Управление звуком |  |  |
|  | Режим сцены | Авто |  |
|  |  | Сцена 1-10 |  |
|  | Выбор M/S | Авто |  |
|  |  | Ведомый |  |
|  |  | Ведущий |  |
| ЭКРАН | Язык | 中文 |  |
|  |  | Английский |  |
|  | Экранная заставка | режим 1 |  |
|  |  | режим 2 |  |
|  |  | режим 3 |  |
|  |  | закрыть |  |
|  | Поворот экрана | Вперед |  |
|  |  | Назад |  |
|  | Индикация DMX | режим 1 |  |
|  |  | режим 2 |  |
|  |  | режим 3 |  |
|  | Подсветка экрана | 0-10 |  |
| СЦЕНА | Выбор сцены | Сцена 1-10 |  |
|  | Время сцены |  |  |
|  | Панорамирование | 000-255 |  |
|  | Точное панорамирование | 000-255 |  |
|  | Наклон | 000-255 |  |
|  | Точный наклон | 000-255 |  |
|  | Скорость XY | 000-255 |  |
|  | диммер | 000-255 |  |
|  | строб | 000-255 |  |
|  | Цвет | 000-255 |  |
|  | Статичный трафарет | 000-255 |  |
|  | фокус | 000-255 |  |
|  | призма 1 | 000-255 |  |
|  | Вращение призмы 1 | 000-255 |  |
|  | призма 2 | 000-255 |  |
|  | Вращение призмы 2 | 000-255 |  |
|  | фрост | 000-255 |  |
|  | 7 цветов | 000-255 |  |
|  | Функция | 000-255 |  |
|  | Режим | 000-255 |  |
|  | Сброс | 000-255 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Инвертировать панорамирование | Выкл. |  |
|  |  | Открыть |  |
|  | Инвертировать наклон | Выкл. |  |
|  |  | Открыть |  |
|  | Исправить пан./накл. | Выкл. |  |
|  |  | Открыть |  |
|  | Смещение панорамирования |  |  |
|  | Смещение наклона |  |  |
|  | Хранение данных | Выкл. |  |
|  |  | Открыть |  |
|  | сброс |  |  |
|  | Сброс до заводских настроек |  |  |
| СОСТОЯНИЕ | Информация о шаговом двигателе |  |  |
|  | Список ошибок |  |  |
|  | Состояние прибора |  |  |
|  | Версия |  |  |
|  | время работы источника света |  |  |
|  | Общее время работы |  |  |

5 КАНАЛЫ DMX

Таблица для 17/20 каналов

| Канал 1 | Канал 2 | Название | Значение | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | Канал 1 | Панорамирование | 0-255 | 0-540 градусов |
| Канал 2 | Канал 2 | Точное панорамирование | 0-255 | 0-2 градуса |
| Канал 3 | Канал 3 | Наклон | 0-255 | 0-270 градусов |
| Канал 4 | Канал 4 | Точный наклон | 0-255 | 0-1 градус |
| Канал 5 | Канал 5 | Скорость XY | 0-255 | От быстрого к медленному |
| Канал 6 | Канал 6 | Диммер | 0-255 | Диммирование на 0–100% |
|  | Канал 7 | Точное диммирование | 0-255 | Точное диммирование |
| Канал 7 | Канал 8 | Строб | 0-3 | закрыть |
|  |  |  | 4-127 | Импульсный строб от медленного к быстрому |
|  |  |  | 128-191 | Градиентный строб от медленного к быстрому |
|  |  |  | 192-251 | Случайный строб от медленного к быстрому |
|  |  |  | 252-255 | открыть |
| Канал 8 | Канал 9 | Цвет | 0-4 | открыть |
|  |  |  | 5-9 | открыть + цвет 1 |
|  |  |  | 10-14 | Цвет 1 |
|  |  |  | 15-19 | цвет 1 + цвет 2 |
|  |  |  | 20-24 | цвет 2 |
|  |  |  | 25-29 | цвет 2 + цвет 3 |
|  |  |  | 30-34 | Цвет 3 |
|  |  |  | 35-39 | цвет 3 + цвет 4 |
|  |  |  | 40-44 | Цвет 4 |
|  |  |  | 45-49 | цвет 4 + цвет 5 |
|  |  |  | 50-54 | Цвет 5 |
|  |  |  | 55-59 | цвет 5 + цвет 6 |
|  |  |  | 60-64 | Цвет 6 |
|  |  |  | 65-69 | цвет 6 + цвет 7 |
|  |  |  | 70-74 | Цвет 7 |
|  |  |  | 75-79 | цвет 7 + цвет 8 |
|  |  |  | 80-84 | Цвет 8 |
|  |  |  | 85-89 | цвет 8 + цвет 9 |
|  |  |  | 90-94 | Цвет 9 |
|  |  |  | 95-99 | цвет 9 + цвет 10 |
|  |  |  | 100-180 | Поток вперед от быстрого к медленному |
|  |  |  | 181-185 | остановка |
|  |  |  | 186-255 | Поток назад от медленного к быстрому |
|  | Канал 10 | Точная настройка цвета | 0-255 | Точная настройка цвета |
| Канал 9 | Канал 11 | Трафарет | 0-9 | открыть |
|  |  |  | 10-19 | Трафарет 1 |
|  |  |  | 20-29 | Трафарет 2 |
|  |  |  | 30-39 | Трафарет 3 |
|  |  |  | 40-49 | Трафарет 4 |
|  |  |  | 50-59 | Трафарет 5 |
|  |  |  | 60-69 | Трафарет 6 |
|  |  |  | 70-79 | Трафарет 7 |
|  |  |  | 80-89 | Трафарет 8 |
|  |  |  | 90-99 | Трафарет 9 |
|  |  |  | 100-109 | Тряска от медленной до быстрой, белый цвет |
|  |  |  | 110-119 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1 |
|  |  |  | 120-129 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2 |
|  |  |  | 130-139 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3 |
|  |  |  | 140-149 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4 |
|  |  |  | 150-159 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5 |
|  |  |  | 160-169 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6 |
|  |  |  | 170-179 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7 |
|  |  |  | 180-189 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8 |
|  |  |  | 190-223 | Поток назад от быстрого к медленному |
|  |  |  | 224-255 | Поток вперед от медленного к быстрому |
| Канал 10 | Канал 12 | Вращающийся трафарет | 0-9 | Белый |
|  |  |  | 10-19 | Трафарет 1 |
|  |  |  | 20-29 | Трафарет 2 |
|  |  |  | 30-39 | Трафарет 3 |
|  |  |  | 40-49 | Трафарет 4 |
|  |  |  | 50-59 | Трафарет 5 |
|  |  |  | 60-69 | Трафарет 6 |
|  |  |  | 70-79 | Трафарет 7 |
|  |  |  | 80-89 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1 |
|  |  |  | 90-99 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2 |
|  |  |  | 100-109 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3 |
|  |  |  | 110-119 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4 |
|  |  |  | 120-129 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5 |
|  |  |  | 130-139 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6 |
|  |  |  | 140-149 | Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7 |
|  |  |  | 150-200 | Поток вперед от быстрого к медленному |
|  |  |  | 201-255 | Поток назад от медленного к быстрому |
| Канал 11 | Канал 13 | Вращение трафарета | 0-127 | 0-360 градусов |
|  |  |  | 128-190 | Поток назад от быстрого к медленному |
|  |  |  | 191-192 | остановка |
|  |  |  | 193-255 | Поток вперед от медленного к быстрому |
| Канал 12 | Канал 14 | Фокус | 0-255 | От далекого к близкому |
|  | Канал 15 | Точная фокусировка | 0-255 | Точная фокусировка |
| Канал 13 | Канал 16 | масштабирование | 0-255 | От большого к маленькому |
| Канал 14 | Канал 17 | Призма 1 | 0-127 | пусто |
|  |  |  | 128-255 | вставить призму 1 |
| Канал 15 | Канал 18 | вращение призмы | 0-127 | 0-360 градусов |
|  |  |  | 128-187 | Поток вперед от быстрого к медленному |
|  |  |  | 188-195 | остановка |
|  |  |  | 196-255 | Поток назад от медленного к быстрому |
| Канал 16 | Канал 19 | Фрост | 0-127 | пусто |
|  |  |  | 128-255 | Фрост |
| Канал 17 | Канал 20 | Сброс | 0-209 | Пусто |
|  |  |  | 210-215 | Сброс двигателя XY через 3 секунды |
|  |  |  | 216-219 | Пусто |
|  |  |  | 220-235 | Сброс двигателя эффектов через 3 секунды |
|  |  |  | 236-239 | Пусто |
|  |  |  | 240-255 | Сброс устройства через 3 секунды |