Светодиодная вращающаяся голова типа WASH 12*40 Вт с масштабированием

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.

Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.

ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!

ОСТОРОЖНО! Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.

Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:

- обладать нужной квалификацией

- внимательно следовать инструкциям данного руководства

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.

Вы приобрели мощное и универсальное устройство.

Распакуйте устройство. Комплект поставки:

- Кабель питания XLR — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Кронштейн Omega — 1 шт.

Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.

2 Монтаж и установка

2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.

Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.

При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.

Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).

Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.

2.2 Точки монтажа:

Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,

не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.

Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.

2.3 Установка зажима:

Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.

2.4 Подключение контроллера DMX-512

Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

Общий

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX

Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.

Контакт 3

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 2

120 Ом

120 Ом

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ

Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 500 Вт

Светодиоды: 12 шт. высокой мощности (40 Вт) RGBW 4 в 1

Каналы DMX: 11, 17, 18, 58

Перемещение: панорамирование/наклон: ось X — 540 градусов, ось Y — 190 градусов

Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск

Доступно макроуправление стробированием

Угол раскрытия луча: 5-50 градусов, масшатабирование с приводом

Экран: ЖК-дисплей с 5 кнопками

Смешение цветов RGBW

Картирование пикселей

Уровень защиты: IP20

МАССА И РАЗМЕРЫ

Масса нетто: 14 кг

Масса брутто: 16 кг

Размер упаковки: 46*36*49 см

4 ФУНКЦИИ МЕНЮ

| Меню | Второе меню | Третье меню |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес DMX | 001 - 512 |  |  |
| Настройки устройства | Режим каналов | 11/17/18/58 |  |
|  | Режим работы | DMX/Ведущий/Звук |  |
|  | Инверсия панорамирования | Выкл./Вкл. |  |
|  | Инверсия наклона | Выкл./Вкл. |  |
| Вручную | Панорамирование | 0 - 255 |  |
|  | Точное панорамирование | 0 - 255 |  |
|  | Наклон | 0 - 255 |  |
|  | Точный наклон | 0 - 255 |  |
|  | . | 0 - 255 |  |
|  | . | 0 - 255 |  |
|  | . | 0 - 255 |  |
| Информация об устройстве | Информация о времени | Текущее время | xxx ч |
|  |  | Время шоу | xxx ч |
|  |  | Управление питанием | xxx |
|  | Датчик | Панорамирование | ОК/ошибка |
|  |  | Наклон | ОК/ошибка |
|  |  | Масштабирование | ОК/ошибка |
|  |  | Температура | ОК/ошибка |
|  |  | Вентилятор | ОК/ошибка |
|  | Информация о температуре | Температура | xxx °C |
|  |  | Скорость вентилятора | xxxx об/мин |
|  | Версия прошивки | Панель | Vx.xxx |
|  |  | Двигатель | Vx.xxx |
|  |  | Диммер | Vx.xxx |
| Базовые настройки | Пароль | 0 - 255 |  |
|  | Панорамирование | 0 - 255 |  |
|  | Наклон | 0 - 255 |  |
|  | Масштабирование | 0 - 255 |  |
|  | Красный | 0 - 255 |  |
|  | Зеленый | 0 - 255 |  |
|  | Синий | 0 - 255 |  |
|  | Белый | 0 - 255 |  |
| Сброс настроек | Сброс | Отмена/Да |  |
|  | Заводские настройки | Отмена/Да |  |
| Экран | Язык | Англ./кит. |  |
|  | Перевернуть экран | Вкл./Выкл. |  |
|  | Режим экрана | Вкл./60 с |  |

5 КАНАЛЫ DMX

| 17 | 58 | 18 | 11 | Название | Значение | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Панорамирование | 0 - 255 | Панорамирование |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Точное панорамирование | 0 - 255 | Точное панорамирование |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Наклон | 0 - 255 | Наклон |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Точный наклон | 0 - 255 | Точный наклон |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Скорость пан./накл. | 0 - 255 | Скорость пан./накл. |
| 6 | 6 | 6 | / | Димминг | 0 - 255 | Димминг |
| 7 | 7 | / | / | Точный димминг | 0 - 255 | Точный димминг |
| 8 | 8 | 7 | 6 | Строб | 0 - 3 | Закрыть |
|  |  |  |  |  | 4 - 103 | Обычный строб, скорость меняется с медленной на быструю |
|  |  |  |  |  | 104 - 107 | Открыть |
|  |  |  |  |  | 108 - 207 | Импульсный строб, скорость меняется с медленной на быструю |
|  |  |  |  |  | 208 - 212 | Открыть |
|  |  |  |  |  | 213 - 225 | Случайный строб, низкая скорость |
|  |  |  |  |  | 226 - 238 | Случайный строб, средняя скорость |
|  |  |  |  |  | 239 - 251 | Случайный строб, высокая скорость |
|  |  |  |  |  | 252 - 255 | Открыть |
| 9 | / | 8 | / | Красный | 0 - 255 | Красный |
| 10 | / | 9 | / | Зеленый | 0 - 255 | Зеленый |
| 11 | / | 10 | / | Синий | 0 - 255 | Синий |
| 12 | / | 11 | / | Белый | 0 - 255 | Белый |
| / | / | / | 7 | Оттенок | 0 - 255 | Оттенок |
| / | / | / | 8 | Насыщенность | 0 - 255 | Насыщенность |
| / | / | / | 9 | Интенсивность | 0 - 255 | Интенсивность |
| / | 9 | / | / | R1 | 0 - 255 | R1 |
| / | 10 | / | / | G1 | 0 - 255 | G1 |
| / | 11 | / | / | B1 | 0 - 255 | B1 |
| / | 12 | / | / | W1 | 0 - 255 | W1 |
| / | 13 | / | / | R2 | 0 - 255 | R2 |
| / | 14 | / | / | G2 | 0 - 255 | G2 |
| / | 15 | / | / | B2 | 0 - 255 | B2 |
| / | 16 | / | / | W2 | 0 - 255 | W2 |
| / | 17 | / | / | R3 | 0 - 255 | R3 |
| / | 18 | / | / | G3 | 0 - 255 | G3 |
| / | 19 | / | / | B3 | 0 - 255 | B3 |
| / | 20 | / | / | W3 | 0 - 255 | W3 |
| / | 21 | / | / | R4 | 0 - 255 | R4 |
| / | 22 | / | / | G4 | 0 - 255 | G4 |
| / | 23 | / | / | B4 | 0 - 255 | B4 |
| / | 24 | / | / | W4 | 0 - 255 | W4 |
| / | 25 | / | / | R5 | 0 - 255 | R5 |
| / | 26 | / | / | G5 | 0 - 255 | G5 |
| / | 27 | / | / | B5 | 0 - 255 | B5 |
| / | 28 | / | / | W5 | 0 - 255 | W5 |
| / | 29 | / | / | R6 | 0 - 255 | R6 |
| / | 30 | / | / | G6 | 0 - 255 | G6 |
| / | 31 | / | / | B6 | 0 - 255 | B6 |
| / | 32 | / | / | W6 | 0 - 255 | W6 |
| / | 33 | / | / | R7 | 0 - 255 | R7 |
| / | 34 | / | / | G7 | 0 - 255 | G7 |
| / | 35 | / | / | B7 | 0 - 255 | B7 |
| / | 36 | / | / | W7 | 0 - 255 | W7 |
| / | 37 | / | / | R8 | 0 - 255 | R8 |
| / | 38 | / | / | G8 | 0 - 255 | G8 |
| / | 39 | / | / | B8 | 0 - 255 | B8 |
| / | 40 | / | / | W8 | 0 - 255 | W8 |
| / | 41 | / | / | R9 | 0 - 255 | R9 |
| / | 42 | / | / | G9 | 0 - 255 | G9 |
| / | 43 | / | / | B9 | 0 - 255 | B9 |
| / | 44 | / | / | W9 | 0 - 255 | W9 |
| / | 45 | / | / | R10 | 0 - 255 | R10 |
| / | 46 | / | / | G10 | 0 - 255 | G10 |
| / | 47 | / | / | B10 | 0 - 255 | B10 |
| / | 48 | / | / | W10 | 0 - 255 | W10 |
| / | 49 | / | / | R11 | 0 - 255 | R11 |
| / | 50 | / | / | G11 | 0 - 255 | G11 |
| / | 51 | / | / | B11 | 0 - 255 | B11 |
| / | 52 | / | / | W11 | 0 - 255 | W11 |
| / | 53 | / | / | R12 | 0 - 255 | R12 |
| / | 54 | / | / | G12 | 0 - 255 | G12 |
| / | 55 | / | / | B12 | 0 - 255 | B12 |
| / | 56 | / | / | W12 | 0 - 255 | W12 |
| 13 | / | / | / | CCT | 0 - 255 | CCT |
| 14 | / | 12 | / | Макрос | 0 - 255 | Макрос |
| / | / | 13 | / | Форма | 0 | Закрыть |
|  |  |  |  |  | 1 - 6 | СВЕТОДИОД 1 |
|  |  |  |  |  | 7 -- 13 | СВЕТОДИОД 2 |
|  |  |  |  |  | 14 - 20 | СВЕТОДИОД 3 |
|  |  |  |  |  | 21 -27 | СВЕТОДИОД 4 |
|  |  |  |  |  | 28 - 34 | СВЕТОДИОД 5 |
|  |  |  |  |  | 35 - 41 | СВЕТОДИОД 6 |
|  |  |  |  |  | 42 - 48 | СВЕТОДИОД 7 |
|  |  |  |  |  | 49 - 55 | СВЕТОДИОД 8 |
|  |  |  |  |  | 56 -62 | СВЕТОДИОД 9 |
|  |  |  |  |  | 63 - 69 | СВЕТОДИОД 10 |
|  |  |  |  |  | 70 - 76 | СВЕТОДИОД 11 |
|  |  |  |  |  | 77 - 83 | СВЕТОДИОД 12 |
|  |  |  |  |  | 84 - 90 | 3 светодиода, статические формы 1 |
|  |  |  |  |  | 91 - 97 | 3 светодиода, статические формы 2 |
|  |  |  |  |  | 98 - 104 | 3 светодиода, статические формы 3 |
|  |  |  |  |  | 105 - 111 | 4 светодиода, статические формы 1 |
|  |  |  |  |  | 112 - 118 | 4 светодиода, статические формы 2 |
|  |  |  |  |  | 119 - 125 | 4 светодиода, статические формы 3 |
|  |  |  |  |  | 126 - 132 | 3 инвертированных светодиода, статические формы 1 |
|  |  |  |  |  | 133 - 139 | 3 инвертированных светодиода, статические формы 2 |
|  |  |  |  |  | 140- 146 | 3 инвертированных светодиода, статические формы 3 |
|  |  |  |  |  | 147 -153 | 3 светодиода, статичные узоры посередине |
|  |  |  |  |  | 154 -160 | 9 светодиодов, статичные узоры по внешнему кругу |
|  |  |  |  |  | 161 - 167 | Ветряная мельница, статический узор |
|  |  |  |  |  | 168 -174 | 1 светодиод, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 175 - 181 | 2 светодиода, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 182- 188 | 3 светодиода, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 189 - 195 | 3 инвертированных светодиода, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 196 -202 | 4 светодиода, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 203 - 209 | 3 светодиода, плавные динамические эффекты |
|  |  |  |  |  | 210 - 216 | Эффект динамической волны |
|  |  |  |  |  | 217 -223 | Эффект вращения ветряной мельницы |
|  |  |  |  |  | 224 - 230 | Динамический эффект распускания лепестков |
|  |  |  |  |  | 231 - 237 | Эффект распускания красочных лепестков |
|  |  |  |  |  | 238 - 244 | Эффект волны красочных лепестков |
|  |  |  |  |  | 245 - 251 | Эффект вращения красочных лепестков |
|  |  |  |  |  | 252 - 255 | Эффект красочного вращения |
| / | / | 14 | / | Скорость | 0 - 255 | Скорость формы |
| 15 | / | / | / | Эффект | 0 | Закрыть |
|  |  |  |  |  | 1 - 100 | Эффект сновидения |
|  |  |  |  |  | 101 - 200 | Эффект волны |
|  |  |  |  |  | 201 - 255 | Пусто |
| / | / | 15 | / | Возвращение формы | 0 - 255 | Возвращение формы |
| / | / | 16 | / | Обратный димминг | 0 - 255 | Обратный димминг |
| 16 | 57 | 17 | 10 | Масштабирование | 0 - 255 | Масштабирование |
| 17 | 58 | 18 | 11 | Сброс/Прог. | 0 - 250 | Пусто |
|  |  |  |  |  | 251-255 | Сброс |