1. Экран и кнопки

МЕНЮ     ВВЕРХ    ВНИЗ     ВВОД

MENU: выбор функции

UP: увеличить значение

DOWN: уменьшить значение

ENTER: подтвердить и сохранить

2. Функции меню

Нажимайте кнопку MENU после включения питания, и по очереди будут появляться пункты меню. Нажимайте кнопку UP или DOWN, чтобы изменить параметры функции, и кнопку ENTER, чтобы сохранить изменения.

Пункты меню:

| A001 |  | A512 | Изменить адресный код (A001–A512). Нажимайте UP или DOWN, чтобы изменить значение, нажмите ENTER, чтобы сохранить изменения. Значение по умолчанию — A001. |
| --- | --- | --- | --- |
| CH04 |  | CH168 | Изменить количество каналов кнопками UP или DOWN — 4, 16 или 168. Нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — CH16. |
| M000 |  | M126 | Переключение между 127 встроенными эффектами "три в одном" (M000–M126) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| S000 |  | S255 | Увеличить или уменьшить скорость работы встроенного эффекта "три в одном" (s000–s255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| C000 |  | C007 | Выбор из 8 эффектов встроенного белого света (M000–M007). Переключайте встроенные эффекты кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| Звук |  | Звук | Режим звукового управления |
| R255 |  | R000 | Увеличьте или уменьшите яркость красного (r000–r255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — r255. |
| G255 |  | G000 | Увеличьте или уменьшите яркость зеленого (G000–G255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — G255. |
| B255 |  | B000 | Увеличьте или уменьшите яркость зеленого (B000–B255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — B255. |
| W255 |  | W000 | Увеличьте или уменьшите яркость белого (W000–W255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — W255. |
| T000 |  |  | Показать температуру, например, t045 означает, что текущая температура устройства составляет 45 °С. Если термистор 10K не установлен, отображается T000. |

3. Управление в режиме "ведущий-ведомый"

Две или более одинаковых устройства можно соединить трехжильными сигнальными проводами DMX. Для каждого устройства задается свой адресный код A001–A512, и любое из них установлено в качестве ведущего, в то время как другие являются ведомыми. При настройке эффектов градиента, импульса, перехода цветов, голосового управления, диммирования и пр. на ведущем устройстве, эти настройки синхронно изменяются на ведомых устройствах.

Примечания. 1. Для группы устройств можно задать только одно ведущее устройство. Если ведущих устройств несколько, все устройства будут работать несинхронно.

2. Все устройства могут работать только при выключенном пульте DMX512.

4. Заводские настройки

Для любого адресного кода от A001 до A512 удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам. Заводские настройки в основном включают в себя выходную мощность устройства, режим работы вентилятора, температуру срабатывания защиты от перегрева и параметры передачи данных. Чтобы войти в режим сброса до заводских настроек для любой функции и выйти из него, удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд.

Таблица сброса до заводских настроек

| R255 |  | R032 | Увеличьте или уменьшите ток красных светодиодов (r032–r255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| --- | --- | --- | --- |
| G255 |  | G032 | Увеличьте или уменьшите ток зеленых светодиодов (g032–g255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| B255 |  | B032 | Увеличьте или уменьшите ток синих светодиодов (b032–b255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| W255 |  | W032 | Увеличьте или уменьшите ток белых светодиодов (w032–w255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| FAN0 |  | FAN1 | Измените скорость вращения двигателя оси Y (M000–M255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |
| T040 |  | T070 | Настройка вентилятора: запуск вентилятора при поступлении питания на fan0; запуск вентилятора, когда значение Fan1 достигнет заданной температуры защиты от перегрева, нажмите ENTER для сохранения. |
| Отправка |  | Отправка | Изменить порог температуры (40–70 °С) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. |

5. Пульт DMX512

После включения питания задайте адресные коды всех устройств, а затем подключите все устройства к пульту DMX512 параллельно с помощью трехжильных сигнальных проводов. Адресный код перестанет мигать, указывая на то, что сигнал пульта DMX512 был отправлен на устройства. Используйте пульт DMX512 для управления нужными функциями в соответствии с инструкциями каждого канала.

Описание режима с 4 каналами:

| № | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов. |
| 2 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов. |
| 3 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов. |
| 4 | 000-255 | Линейное диммирование белых светодиодов. |

Описание режима с 16 каналами

| № | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Полное диммирование |
| 2 | 000-255 | Строб RGB |
| 3 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов. |
| 4 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов. |
| 5 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов. |
| 6 | 000-255 | Режим RGB |
| 7 | 000-255 | Скорость RGB |
| 8 | 000-255 | Белый строб |
| 9 | 000-255 | белый свет |
| 10 | 000-255 | Режим белого света |
| 11 | 000-255 | Скорость белого света |
| 12 | 000-255 | Строб RGBW |
| 13 | 000-255 | Режим RGBW |
| 14 | 000-255 | Скорость RGBW |
| 15 | 000-255 | Цвет фона |
| 16 | 000-255 | Диммирование фона |

Описание режима со 168 каналами:

| № | Значение канала | Основная функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 01. |
| 2 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 01. |
| 3 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 01. |
| 5 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 02. |
| 6 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 02. |
| 7 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 02. |
| … | … … | … … |
| 142 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 48. |
| 143 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 48. |
| 144 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 48. |
| 145 | 000-255 | Линейное диммирование красных светодиодов в секции 1. |
| 146 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в секции 2. |
| 147 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в секции 3. |
| … | … … | … … |
| 167 | 000-255 | Линейное диммирование зеленых светодиодов в секции 23. |
| 168 | 000-255 | Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 24. |

6. Технические характеристики

Напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Мощность: 150 Вт

Светодиоды: 240 шт. мощностью 0,5 Вт (модель 5730) и 480 шт. мощностью 0,3 Вт (RGB)

Режим управления: DMX512, автономный, ведущий-ведомый, голосовое управление, с функцией RDM

Каналы: 4, 16, 168

Диммирование: 16-битное линейное диммирование 0–100%

Особенности: "бег лошади" + "взрывная вспышка"

Рабочая температура: от -30 °С до +50 °С

Частота строба: 1–30 Гц

Материал корпуса: черный металл

Режим подключения: вход/выход DMX512

Вход и выход питания.

Класс защиты: IP20