W640

Светодиодная вращающаяся голова типа WASH 6х40 Вт + 60 Вт FX с масштабированием

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.

Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.

ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!

ОСТОРОЖНО! Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.

Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:

- обладать нужной квалификацией

- внимательно следовать инструкциям данного руководства

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.

Вы приобрели мощное и универсальное устройство.

Распакуйте устройство. Комплект поставки:

- Кабель питания XLR — 1 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.

- Кронштейн Omega — 1 шт.

4. Дополнительные принадлежности

ИК-пульт управления

Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.

2 Монтаж и установка

2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.

Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.

При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.

Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).

Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.

2.2 Точки монтажа:

Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,

не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.

Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.

2.3 Установка зажима:

Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.

(1) Держатели Omega

(2) Зажим

(3) Предохранительный трос

(4) Быстроразъемный фиксатор

(1) Держатели Omega

(2) Зажим

(3) Предохранительный трос

(4) Быстроразъемный фиксатор

2.4 Подключение контроллера DMX-512

Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

ОБЩИЙ

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

Выход DMX

3-контактный разъем XLR

Вход DMX

3-контактный разъем XLR

1: заземление

2: данные (-)

3: данные (+)

Выход DMX512

3-контактный разъем XLR

ОБЩИЙ

Вход DMX512

3-контактный разъем XLR

2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX

Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.

120 Ом

120 Ом

Контакт 3

Контакт 2

Контакт 3

Контакт 2

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц Энергопотребление: 280 Вт Каналы DMX: 28/37 каналов Панорамирование: 540° (16 бит) с электрической коррекцией Наклон: 240° (16 бит) с электрической коррекцией Источник света: 6х40 Вт RGBW + 60 Вт RGBW Кольцо: 40 светодиодов по 0,7 Вт (RGB) Светодиодное кольцо позволяет создавать эффект радуги Угол угол раскрытия луча: 18-50° 8-гранная призма Уникальный эффект: волшебный калейдоскоп Функция RDM Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск Защита от перегрева Диммер: 0–100 % Строб: 0–20 Гц Экран: ЖК-дисплей МАССА И РАЗМЕРЫ Масса нетто: 9,5 кг Масса брутто: 11 кг Размер упаковки: 48x37x28 см

4 ФУНКЦИИ МЕНЮ

| Главное меню | Второй уровень | Третий уровень | Четвёртый уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес Dmx | 000–512 |  |  |
| Устройство | Режим DMX | STD / HSI |  |
|  | Режим работы | DMX/Ведущий/Звук |  |
|  | Инвертировать панорамирование | Выкл./Вкл. |  |
|  | Инвертировать наклон | Выкл./Вкл. |  |
|  | Нет сигнала Dmx | Очистить / удерживать |  |
|  | Чувствительность к звуку | 00–99 |  |
| Вручную | Панорамирование | 000–255 |  |
|  | Точное панорамирование | 000–255 |  |
|  | Наклон | 000–255 |  |
|  | Точный наклон | 000–255 |  |
|  | ⁞ | ⁞ |  |
| Информация | Время | Текущее время | xxx ч |
|  |  | Общее время работы | xxx ч |
|  | Датчик | Панорамирование | ДА / НЕТ |
|  |  | Наклон | ДА / НЕТ |
|  |  | Масштабирование | ДА / НЕТ |
|  |  | Температура | ДА / НЕТ |
|  |  | Вентилятор | ДА / НЕТ |
|  | Температура | Температура головы | xxx °C |
|  | Версия прошивки | Панель | Vx.xx |
|  |  |  | Vx.xx |
|  |  |  | Vx.xx |
| Заводские настройки | Пароль | 000–255 |  |
|  | Панорамирование | 000–255 |  |
|  | Наклон | 000–255 |  |
|  | Масштабирование | 000–255 |  |
|  | Красный | 000–255 |  |
|  | Зеленый | 000–255 |  |
|  | Синий | 000–255 |  |
|  | Белый | 000–255 |  |
| Сброс прибора | Сброс двигателя | Отмена/Да |  |
|  | Заводские настройки | Отмена/Да |  |
| Экран | Язык | Китайский/английский |  |
|  | Переворот экрана | Нормальный / Обратный |  |
|  | Режим экрана | 60 с / Работа |  |

5 КАНАЛЫ DMX

28/37 каналов

| 28 каналов | 37 каналов | Название | Значение | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Панорамирование | 0–255 | Панорамирование |
| 2 | 2 | Точное панорамирование | 0–255 | Точное панорамирование |
| 3 | 3 | Наклон | 0–255 | Наклон |
| 4 | 4 | Точный наклон | 0–255 | Точный наклон |
| 5 | 5 | Скорость пан./накл. | 0–255 | Скорость пан./накл. |
| 6 | 6 | Димминг | 0–255 | Димминг |
| / | 7 | Точный димминг | 0–255 | Точный димминг |
| 7 | 8 | Строб |  | Строб |
|  |  |  | 0–3 | Выкл. |
|  |  |  | 4–103 | Обычный строб от медленного к быстрому |
|  |  |  | 104–107 | Вкл. |
|  |  |  | 108–207 | Импульсный строб от медленного к быстрому |
|  |  |  | 208–212 | Вкл. |
|  |  |  | 213–225 | Случайный строб, низкая скорость |
|  |  |  | 226–238 | Случайный строб, средняя скорость |
|  |  |  | 239–251 | Случайный строб, высокая скорость |
|  |  |  | 252–255 | Вкл. |
| 8 | 9 | Призма, красная | 0–255 | Призма, красная |
| / | 10 | Призма, красная, точная | 0–255 | Призма, красная, точная |
| 9 | 11 | Призма, зеленая | 0–255 | Призма, зеленая |
| / | 12 | Призма, зеленая, точная | 0–255 | Призма, зеленая, точная |
| 10 | 13 | Призма, синяя | 0–255 | Призма, синяя |
| / | 14 | Призма, синяя, точная | 0–255 | Призма, синяя, точная |
| 11 | 15 | Призма, белая | 0–255 | Призма, белая |
| / | 16 | Призма, белая, точная | 0–255 | Призма, белая, точная |
| 12 | 17 | Красный | 0–255 | Красный |
| / | 18 | Точный красный | 0–255 | Точный красный |
| 13 | 19 | Зеленый | 0–255 | Зеленый |
| / | 20 | Точный зеленый | 0–255 | Точный зеленый |
| 14 | 21 | Синий | 0–255 | Синий |
| / | 22 | Точный синий | 0–255 | Точный синий |
| 15 | 23 | Белый | 0–255 | Белый |
| / | 24 | Точный белый | 0–255 | Точный белый |
| 16 | 25 | CCT |  | CCT |
|  |  |  | 0 | Пусто |
|  |  |  | 1–27 | 8500K |
|  |  |  | 28–55 | 7500K |
|  |  |  | 56–83 | 6800K |
|  |  |  | 84–111 | 6200K |
|  |  |  | 112–139 | 5600K |
|  |  |  | 140–167 | 5000K |
|  |  |  | 168–195 | 4500K |
|  |  |  | 196–223 | 3600K |
|  |  |  | 224–251 | 3200K |
|  |  |  | 252–255 | 2800K |
| 17 | 26 | Макрос | 0–255 | Макрос |
| 18 | 27 | Масштабирование | 0–255 | Масштабирование |
| 19 | 28 | Вращение призмы |  | Вращение призмы |
|  |  |  | 0–127 | Ручное вращение |
|  |  |  | 128–190 | Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному |
|  |  |  | 191–192 | Остановка |
|  |  |  | 193–255 | Вращение против часовой стрелки от медленного к быстрому |
| 20 | 29 | Эффект |  | Эффект |
|  |  |  | 0 | Выкл. |
|  |  |  | 1–255 | Динамический эффект, каждые 19 значений для одного эффекта |
| 21 | 30 | Скорость эффекта | 0–255 | Скорость эффекта |
| 22 | 31 | Сброс | 0–229 | Пусто |
|  |  |  | 230–239 | Сброс двигателя (5 секунд) |
|  |  |  | 240–255 | Режим автоматического запуска |
| 23 | 32 | Полосовой диммер | 0–255 | Полосовой диммер |
| 24 | 33 | Красная полоса | 0–255 | Красная полоса |
| 25 | 34 | Зеленая полоса | 0–255 | Зеленая полоса |
| 26 | 35 | Синяя полоса | 0–255 | Синяя полоса |
| 27 | 36 | Эффект полосы | 0–16 | Пусто |
|  |  |  | 16–255 | Эффект кольца, каждые 20 значений для одного эффекта |
| 28 | 37 | Скорость эффекта полосы | 0–255 | Скорость эффекта кольца от медленной к быстрой |